重庆市双福育才中学校照明灯具

采购比选说明书

一、项目概况与采购范围

（一）项目业主为重庆市双福育才中学校，建设资金来源为自筹，项目出资比例为 100% ，采购人为重庆市双福育才中学校。

（二）项目内容：重庆市双福育才中学校体育馆及车行环道照明灯具采购（含安装）

（三）工程地址：重庆市双福育才中学校校内。

（四）工期：根据本项目的发展计划，本项目合同工期为 60 日历天，自采购人与中选人签订合同的日期起记。

（五）要求：该项目为交钥匙工程。各参选人须自行勘察施工现场，充分了解项目施工内容，一旦中选后，中选价格不以任何理由作任何调整，所有产品均需按采购方提供的技术参数、施工设计固定安装到位，并在调试完成后培训采购人指定工作人员熟练掌握使用方法和一般故障处理方法。

二、参选人资格要求

本次采购实行资格后审，参选人应满足下列资格条件：

（一）参选人须为独立法人资格。

（二）参选人须同时具备建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。（三）本次采购不接受联合体参选。

三、质量、技术及安全

（一）灯具质量及安装质量达到国家质量验收标准及技术要求。

（二）灯具技术参数

| 灯具名称 | LED工矿灯 | LED路灯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LED路灯头 | 路灯杆 |  |
| 颜色 | 珠光灰 | 上蓝下白 |  | 上蓝下白 |
| 系统功耗（W） | 200 | 60 |  | 1、H：5000mm； 2、材质：Q235优质钢材，上口500mm，下口125mm，壁厚2.75mm，法兰300*300*10；3、表面处理：成品热侵锌后静电喷塑（喷塑采用室外耐候性材质，喷塑材料为全聚酯塑粉）； |
| 输入电压 | AC200~240V50/60 | AC200~240V50/60 |  |  |
| 功率因素 | ≥0.95 | ≥0.95 |  |  |
| 色温 | 5700 | 5700 |  |  |
| 光效典型值 | ≥110Lm/W | ≥100Lm/W |  |  |
| 光通量 | ≥22000 | ≥6000 |  |  |
| 显指 | ≥70 | ≥70 |  |  |
| 配光 | 90度 | 2213 |  |  |
| 光源品牌 | lumileds | lumileds |  |  |
| 光源芯片型号 | 3030 | 3030 |  |  |
| 国家强制性规范 | CCC认证 |  |  |  |
| 备注 | 采购人在签订合同前书面确认LED路灯样式和颜色 |  |  |  |

（三）照明控制箱技术参数

照明控制箱一

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外照明控制箱 |  | 600*800 | 3 |
| 2 | 塑壳断路器 | 施耐德 | NSX100F TMD 63 3P3D F | 3 |
| 3 | 多功能表 | 彩皇仪 | CHY | 3 |
| 4 | 互感器 | 西固 | BH-0.66 75/5 | 9 |
| 5 | 浪涌保护器 | 硕鼎 | RAYN-CP/40KA | 3 |
| 6 | 微型断路器 | 施耐德 | iC65N-C32A/4P | 3 |
| 7 | 微型断路器 | 施耐德 | iC65N-C25A/3P | 6 |
| 8 | 微型断路器 | 施耐德 | iC65N-C16A/1P | 9 |
| 9 | 智能照明模块 |  | 4回路 | 3 |
| 10 | PLC控制单元 |  |  | 3 |
| 11 | 网络避雷器 |  |  | 3 |
| 12 | 光纤收发器 |  |  | 3 |
| 13 | 一次线 |  |  | 3 |
| 14 | 二次线 |  |  | 3 |
| 15 | 零地排 |  |  | 3 |
| 16 | 门锁 |  |  | 3 |

照明控制箱二

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内照明控制箱 |  | 600*800 | 1 |
| 2 | 塑壳断路器 | 施耐德 | NSX100F TMD 63 3P3D F | 1 |
| 3 | 多功能表 | 彩皇仪 | CHY | 1 |
| 4 | 互感器 | 西固 | BH-0.66 75/5 | 3 |
| 5 | 浪涌保护器 | 硕鼎 | RAYN-CP/40KA | 1 |
| 6 | 微型断路器 | 施耐德 | iC65N-C32A/4P | 1 |
| 7 | 微型断路器 | 施耐德 | iC65N-C16A/1P | 13 |
| 8 | 智能照明模块 |  | 12回路 | 1 |
| 9 | PLC控制单元 |  |  | 1 |
| 10 | 网络避雷器 |  |  | 1 |
| 11 | 光纤收发器 |  |  | 1 |
| 12 | 一次线 |  |  | 1 |
| 13 | 二次线 |  |  | 1 |
| 14 | 零地排 |  |  | 1 |

（四）采购人要求参选人提供的灯具（路灯杆除外）必须是Signifg（飞利浦）、朗德万斯、商社汇三个品牌之一，并由该产品品牌持有人或重庆区域授权经销单位向采购人出具产品质量承诺函，在参选人向采购人递交参选文件时一并提供。

（六）采购人要求参选人提供的电线电缆必须是鸽牌、泰昇二个品牌之一，并由该品牌持有人向采购人出具产品质量承诺函，在参选人向采购人递交参选文件时一并提供。

（七）上述灯具及电线电缆按国家相关规范、强制性要求所须具备的资质证明文件等须在竣工验收时统一提供给采购人。

（八）采购人提供施工设计图（附件一-1）及报价清单（附件一-2）。

（九）安全

中选人签订合同后负责对施工人员进行安全教育，文明施工，根据现场实际情况采取必要的安全防护措施，如高空作业保护措施、施工围挡、警戒标识等，保证现场施工安全，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担；如给甲方或第三人造成经济损失，由乙方全额赔偿。

四、参选文件递交截止时间

请参选人务必在2018年11月21日前将参选文件送至重庆市双福育才中学总务处（综合楼510室），联系电话：85576510，13883806701 ，逾期恕不接受。

五、付款方式

本工程无预付款，工程完工亮灯后，经甲方初步验收确认后，向乙方支付合同总金额的80%；工程竣工验收合格后，乙方向甲方提供审计所需的全部资料（中选通知书复印件、竣工图原件（含电子版）、结算书原件、质保书原件、采购安装合同复印件等），经审计部门审计结束后五个工作日内，甲方向乙方支付至工程审定金额的95%，余下5%作质保金，质保期二年自亮灯之日起算，期满后甲方无息支付质保金。

六、合同的签定

中选人必须在收到中选通知书五个工作日内与采购方签订采购合同，如未按时签订合同手续，采购人可另行确定中选人。

七、参选文件

（一）参选文件由“资质文件”、“商务部分”和“经济部份”三部分组成。其中 “商务部分”和“经济部份”二部分见附件五，

（二）采购人比选评分表见附件六。

（三）资质文件

须加盖参选人公章，包括：

1、营业执照复印件或扫描件；

2、城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质复印件或扫描件；

3、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质复印件或扫描件；

4、有效期内的企业安全生产许可证复印件或扫描件；

5、参选承诺函，采用附件二格式；

6、参选人法定代表人身份证复印件或扫描件；

7、参选人法人授权委托书（含联系方式），采用附件三格式；

8、廉政参选承诺书，采用附件四格式；

9、灯具品牌持有人或重庆区域授权经销单位向采购人出具产品质量承诺函；

10、电线电缆品牌持有人向采购人出具的产品质量承诺函。

（四）商务部分（30分），相关资料按附件五要求加盖参选人公章。

（五）经济部分（70分），须加盖参选人公章。参选人按2008年《重庆市建设工程费用定额》进行测算后报价，有效参选报价中的最低价为评选基准价（满分70分），按照下列公式计算每个参选人的投标价格得分：

参选报价得分＝（评选基准价/参选报价）×价格权重（70）×100%。

（六）参选文件的装订及密封

1、参选文件文中应无涂改，用A4纸封面，竖向装订成册。

2、参选文件的三个部分（“资质文件”、“商务部分”、“经济部分”）应装入同一个文件袋进行密封。密封套表面应写明：重庆市双福育才中学校照明灯具采购参选文件字样、参选人名称，并注明“比选时才能启封”字样，在密封处应加盖参选人公章。

八、比选注意事项

（一）参选文件须以信袋密封并加以标记，按本说明书中要求的时间和地点送回，逾期递交的参选文件将不被接纳。

（二）参选文件不能作未经授权的改动，若有此等改动，参选可能不获考虑。

（三）参选人应自行检查参选文件的页数是否齐全，若有遗漏、重复或不清楚，不得进行更正。

（四）若参选人对本说明书中任何项目的含义有不明之处，须及时采取书面形式咨询采购人，以便采购人在递交参选文件截止日之前能够进行相关问题的回复。

（五）参选文件中任何项目的错漏若本应可按上述方法予以更正而未能更正，导致参选文件错误的责任，采购人不会承担。

（六）在整个比选期间，采购人及其授权代表有权对本说明书的内容进行修改、增补、删减、解释，并可向参选人发出进一步的书面指令，参选人必须依令执行，不得异议。所有符合上述条件作出的对本说明书的修改、增补、删减、解释等文件将构成今后具法律约束力的合同文件的一部分。

（七）参选人须按本说明书的要求报价。参选文件中若有与本说明书不符的要求，可能不获接纳。如有任何其他建议，可在递交参选文件时另外列明该等建议及对工期、报价的影响。

（八）参选人报价视为在本说明书规定的条件和参选人承诺的条件下的包干价，包括但不限于：人工费、材料费、机械费、开办费、为完成该项目所需的临时工程费、检测费、各类半成品、成品保护措施费、施工管理费、工程、材料、施工人员保险、所有人工的劳动保护及养老保险费、各种税金、国家和地方规定的任何收费、利润等，不因市场价格涨落和汇率变动而调整。

（九）若审核参选文件时发现参选人的报价有算术错误或遗漏或重复，总价亦不会因此而调整。如参选人要求调整总价时，采购人有权宣布该参选文件作废。

（十）采购人在审核参选文件时若发现有严重错误，认为可能使参选人蒙受损失时，会将错误通知参选人要求他确定是否维持原投标。若参选人要求更正，其参选文件可能丧失获考虑的机会。

（十一）采购人对参选人参加本次比选及随后可能的议标活动所发生的费用或支出不负任何责任。

（十二）所有参选文件（书面及电子版）均不退还，对未中选单位，采购人有权不作任何解释。

九、参选文件作废条件

参选单位必须按本说明书的要求编制参选文件，对有下列情形之一的参选文件即告作废：

（一）恶意参选、围标、串标；

（二）参选文件未密封；

（三）参选文件未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的；

（四）企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章；

（五）参选文件逾期送达的；

（六）参选文件内容不全的或未按本说明书的要求编制；

（七）被暂停或取消投标资格的；

（八）不符合本说明书中规定的其它实质性要求；

(九) 被责令停业或财产被接管或冻结。

附件一-2

报价清单

按2008年《重庆市建设工程费用定额》进行测算

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号规格/技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外照明控制箱 | 见比选说明书第三条第（三）项 | 800*600 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 室内照明控制箱 | 见比选说明书第三条第（三）项 | 800*600 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 接地极 |  | L2.5米 | 根 | 32 |  |  |
| 4 | 镀锌扁铁 |  | 40*4 | 米 | 2078 |  |  |
| 5 | 电缆线 | 鸽牌、泰昇 | WDZAYJY-1KV-4x16+1x10 | 米 | 615 |  |  |
| 6 | 电线 | 鸽牌、泰昇 | BV-10 | 米 | 19360 |  |  |
| 7 | 电缆线 | 鸽牌、泰昇 | BVV-0.5-3*2.5 | 米 | 1040 |  |  |
| 8 | 电缆终端头制安 |  | WDZAYJY-1KV-4x16+1x10 | 个 | 8 |  |  |
| 9 | 铜鼻子压接 |  | 10 mm2 | 个 | 30 |  |  |
| 10 | 控制光缆 |  | 8芯 | 米 | 910 |  |  |
| 11 | 穿刺线夹 |  | JTL-011 | 个 | 312 |  |  |
| 12 | PVC线管 | 得亿 | ∅50 | 米 | 6039 |  |  |
| 13 | PVC波纹管 | 顾地 | ∅50 | 米 | 200 |  |  |
| 14 | 镀锌钢管 |  | ∅110 | 米 | 170 |  |  |
| 15 | PVC双壁波纹管 | 顾地 | ∅80 | 米 | 331 |  |  |
| 16 | 双头路灯 | Signifg（飞利浦）、朗德万斯、商社汇 | 见比选说明书第三条第（二）项 | 套 | 22 |  |  |
| 17 | 单头路灯 | Signifg（飞利浦）、朗德万斯、商社汇 | 见比选说明书第三条第（二）项 | 套 | 82 |  |  |
| 18 | 路灯基础 |  |  | 个 | 104 |  |  |
| 19 | 镀锌槽钢 |  | 10# | 米 | 10.8 |  |  |
| 20 | 镀锌角钢 |  | L40*4 | 米 | 12 |  |  |
| 21 | 接地电阻测试 |  |  | 系统 | 3 |  |  |
| 22 | 送配电调试 |  |  | 系统 | 8 |  |  |
| 23 | PVC线管 | 得亿 | ∅25 | 米 | 624 |  |  |
| 24 | 电线 | 鸽牌、泰昇 | BV-2.5 | 米 | 4258 |  |  |
| 25 | 工矿灯 | Signifg（飞利浦）、朗德万斯、商社汇 |  | 盏 | 32 |  |  |
| 26 | 设备基础开挖及混凝土 |  |  | M³ | 104 |  |  |
| 27 | 挖沟槽土方及回填 |  |  | M³ | 945.6 |  |  |
| 28 | 挖沟槽石方及回填 |  |  | M³ | 236.4 |  |  |
| 29 | 人（手）孔井 |  | 400*400 | 座 | 104 |  |  |
| 30 | 电缆孔井 |  | 600*600 | 座 | 18 |  |  |
| 31 | 小井盖 |  | 400*400 | 套 | 104 |  |  |
| 32 | 大井盖 |  | 600*600 | 套 | 18 |  |  |
| 33 | 树木移栽 |  | 请自行考虑 | ㎡ | 50 |  |  |
| 34 | 合计金额（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 安全文明施工费（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 管理费及税金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 报价总金额（万元） |  |  |  |  |  |  |

附件二

参选承诺函

致：重庆市双福育才中学

我方清楚的了解重庆市双福育才中学照明灯具采购比选说明书的全部内容，经考察项目现场、复核说明书和工程量清单、控制价并研究其他资料后，愿意响应该采购说明书的全部内容。

我方认可本项目为带方案交钥匙工程，价格为包干价，且完全响应重庆市双福育才中学照明灯具采购比选说明书文件中关于质量、工期、合同条款、付款方式等一切内容。

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺递交的参选文件在采购比选说明书规定的递交参选文件截止时间后，在采购比选说明书规定的比选有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中选通知书。

（4）我方承诺所提供的材料、采取的制造及安装工艺符合国家相关规范，与我方提交的施工设计、施工组织设计相符合。

（5）我方承诺按照采购比选说明书的要求提供售后维护服务。

（6）我方承诺工程完工后提供完整的竣工图纸、结算清单及相关工程资料。

我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

参选人：（盖单位章）____________________

法定代表人或授权委托人：（签字）__________________

地址：__________________________________________

联系人：_______________    联系电话_________________________

年    月   日

附件三

法人授权委托书

本人（姓名）____________系（参选人名称）的法定代表人，现委托（姓名）______________为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（重庆市双福育才中学校照

明灯具采购）参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：____________。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

参选人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）      身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）      身份证号码：

年    月    日

附件四

廉政参选承诺书

致：重庆市双福育才中学校

为积极配合贵单位进行的校园照明灯具采购比选工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保比选工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻相关法律法规及有关廉政要求，特向贵单位承诺如下事项。

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉洁建设制度。

2、不使用不正当手段防碍、排挤其他参选单位或串通参选。

3、按照采购比选说明书规定的方式进行参选，不隐瞒本单位参选资质的真实情况，参选资质符合规定。

4、不以任何方式向参与比选工作的有关人员、采购人及其工作员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加、高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响比选工作公平、公正的任何活动。

5、不向涉及比选的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

6、不向采购人的配偶、子女分包此次比选项目。

7、不向涉及比选的单位及个人支付好处费、介绍费。

8、一旦发现相关人员在比选过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向监察部门举报。

9、我们若违反上述承诺，愿接受取消参选、中选资格，列入不良记录及其他任何形式的处罚。

承诺单位：（公章）

法定代表人签字：

年    月     日

附件五

商务部分（30分）

| 评分事项 | 内容 | 说明 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业实力 | 2017年销售额5000万元以上 （须提供经审计确认的资料） | 参选人的经营状况 | 5 | 请提供相关资料复印件加盖参选人公章作为证明材料。 |
|  | 2017年已纳税额200万元以上 （须提供经审计确认的资料） | 参选人诚信经营状况 | 5 |  |
|  | 企业注册资金2000万元以上 | 参选人承担责任、风险的能力 | 5 |  |
| 企业管理 | ISO质量管理体系 | 参选人经营管理专业度 | 4 |  |
| 服务支撑 | 在重庆设有办事机构 | 响应速度和沟通的及时性 | 4 |  |
| 专业支持 | 钢结构工程专业承包叁级及以上资质 | 风雨操场灯具安装涉及钢结构施工 | 7 |  |

经济部分（70分）

| 交钥匙工程总价（万元） |  |
| --- | --- |

附件六

评分表

| 参选人名称 | 评分事项 | 内容 | 说明 | 分值 | 是否得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017年销售额5000万元以上 | 参选人的经营状况 | 5 |  |
|  | 企业实力 | 2017年已纳税额200万元以上 | 参选人诚信经营状况 | 5 |  |
|  |  | 企业注册资金2000万元以上 | 参选人承担责任、风险的能力 | 5 |  |
|  | 企业管理 | ISO质量管理体系 | 参选人经营管理专业度 | 4 |  |
|  | 服务支撑 | 在重庆设有办事机构 | 响应速度和沟通的及时性 | 4 |  |
|  | 专业支持 | 钢结构工程专业承包叁级及以上资质 | 风雨操场灯具安装涉及钢结构施工 | 7 |  |
|  | 商务部分得分 |  |  |  |  |
|  | 经济部分得分 |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |