工程技术要求

（一）舞台机械工程总体要求

1.1舞台机械工作内容及工作范围

本舞台机械工程项目采用国内公开招标，舞台机械工程的主要特点、工艺配置、设备类型、数量和主要规格等内容详见“（三）舞台机械工程单项设备技术规格与要求”及相关图纸

承包商按本招标文件的要求，提供整套剧场舞台机械设备及控制系统，并提供为完成全部舞台机械工程的服务。

承包商提供的舞台机械设备及控制系统应是全新的，具有技术先进、性能完备、安全可靠、使用操作方便、维修简单的特点，同时，设备的噪声应符合剧场演出的标准。

1.1.1承包商的责任

承包商应提供本技术规范与要求或图纸中所列出的、提及的、计划的或隐含的所有设备、器件、材料和作业，以及为完成安装、调试所需的材料、工具、仪器以及为维持正常运行所必须的技术支持、技术文件和资料，并对其质量负责。承包商还应对工程实施过程中的人员安全（包括意外事故）负责。

承包商应对所有分包商或合作伙伴的工作及产品质量负责，确保不同分包商制造设备的完整。

承包商应对其提供的整套设备及系统的基本功能、技术参数负责。

承包商提供的所有设备与系统，都应是成熟的、已在类似项目中成功、或正在安装使用的。

1.1.3电气工程

舞台机械工程中电气工程与外部的接口为电源柜，电源柜、进线开关进线端及出线开关出线端等属第三方工程，承包商负责电源柜出线开关以外的所有电气设施，包括舞台机械电气设备柜、操作设备、电缆敷设、线路终点识别及与各设备的连接等。承包商在通电前检查并测试电源。

上述电气工程的设计、制造、安装等工作均由承包商完成，其中布线设计需与建筑专业配合并满足项目的总体规划。

1.1.4专用器件

作为舞台机械设备组成部分的所有限位开关、联锁开关、编码器、控制按钮、速度传感器及其它器件，不管其安装位置在哪里（包括那些安装位置远离主设备的器件），均由承包商负责提供和安装。

1.1.5考察与实施

承包商提供的所有系统及设备在技术上应是成熟的，已在类似项目中有成功使用的业绩。如果建设单位提出现场考察要求，则承包商应积极提供配合，作出必要的安排，并尽量安排考察人员观看类似设备的现场演示。

承包商应对舞台机械系统及设备的所有设计、制造、安装、调试的步骤和方法负责，需要其他承包人提供配合时，应通过建设单位或总包方出面协调与现场有关各方的关系，以避免与现场其它专业的工作发生冲突。

1.2质量保证

承包商提供的设备、系统均应完全符合技术条件，其材料与加工工艺等均应是优良的，不会由于材料或加工工艺的原因产生内在的缺陷。这些设备、系统在总体上应与向发包人演示的设备、材料、系统相当或更高，对不曾演示的设备或系统，应与同类剧场所用的设备或系统相当或更高。

承包商应按项目总体计划履行设计、制造、交货、安装、调试和验收等进度，并保证采取适当的措施使质量不因进度限制而受到影响。

1.3文件提交与审查

1.3.1文件要求

承包商在交付货物时应负责提供本技术规格中提及的要求由其编制的全部设计图纸、资料和文件一式3套，另加1套用光盘形式提交的电子文件。所有外购机、电产品的说明书也应随设备一起提供。

所提交的技术文件应完整、清晰、正确，与所提供设备一致，能满足安装、调试、操作、保养和修理等方面的需要。

所有技术文件和图纸应符合国际、国家或行业有关标准

1.3.1.1总体布置图

承包商应提交所有舞台机械设备的整套总体布置图。除标明设备的工艺布置尺寸外，还应标明所有运动件、紧固件及所有操作岗位的净空。

1.3.1.2单项设备详图

承包商应提交详细的单项设备总图，以表示系统部件的设计特点、外形、性能。图纸上应标明所有专用设备和部件的额定值、规格、参考值、型号和制造厂家。

1.3.1.3样本、插图

承包商应提供所有用于本工程的设备样本、插图，包括某些标准设备的样本（其中主要设备的样本、插图应在投标时提供）。这些样本、插图应包括安装尺寸、施工条件及实际应用方面的详细信息，还应包括曾经使用过这些设备的场所和使用情况。另外，还应明确标出这些设备的用途及承包商的选择或变更。如果承包商提交的资料不完整，则建设单位有权拒收，并要求承包商补全。

1.3.1.4样品

在提交图纸及其它资料后，如果建设单位要求查看有关样品、工件小样、特殊的部件、元器件、安装材料或面漆样板，承包商应免费提供。

1.3.1.5计算书

承包商应提交主要结构件、电动机、减速器和制动器的选择以及传动装置等的设计计算书。结构计算应包括构件的强度、刚度，计算书中应说明主要结构和机械部件的设计安全系数。

1.3.1.6实际荷载

承包商应计算并报告每台设备在建筑结构上的静态和动态实际荷载。如果承包商明确看出某一实际荷载可能超出建筑结构或其附着设施的承载能力，应立即通知建筑设计单位，以便及时采取相应措施。

1.3.1.7结构

舞台机械需要在土建结构（混凝土、砖、砌块、钢板等）上预设的所有孔洞、附件应在承包商的图纸上明确标出。

1.3.1.8布线

承包商应提供舞台机械系统及设备的完整的电气和控制原理线路图及布线图。

1.3.1.9图纸格式

所有图纸都应为标准规格。工程图明细表应位于图纸的右下角。当图纸折叠成为A4规格提交时，图纸标题应完全显示也来。当图纸有所修改时，在图纸标题上应有明显标志，并在图纸上附上修改说明。

1.3.2资料提供

承包商应根据舞台机械工程的进度计划安排，按时提供资料，并配合建筑设计。

1.3.2.1投标阶段

按招标文件要求编写的投标书中，至少要包括下列图纸及资料：

舞台机械总体配置图（当总体配置图与建筑、结构施工图有出入时，承包商应做相应调整）；

舞台（含栅顶、台仓等）各层平面的设备布置图；

舞台机械单项设备图、技术规格、要求及说明书；

控制系统方案，原理框图、逻辑图及功能使用说明书；

土建结构受力及分布图；

配电系统及电气设备布置图；

设备装机容量、功率因数、最大同时使用系数和计算容量；

主要设备主要结构件的强度、刚度计算值；

所提供的设备样本及插图；

投标人认为可以反映投标方案技术先进、工艺独特、质量优良或安全可靠的其它文件和资料。

1.3.2.2施工图设计阶段

一旦收到中标通知书后，承包商即应按建设单位的要求安排有资格的各相关专业的设计人员配合建筑施工图设计，解释舞台机械对建筑设计的相关要求，协调双方设计图纸，补充设计遗漏，修改单项设计，完善必要的图纸资料等。

在施工图设计阶段，承包商应按建设单位规定的时间向建设单位提供下列图纸和资料：

1、舞台机械总体配置图（平、剖面图）；

2、全部单项设备的总装配图；

3、主要部件装配图；

4、用电功率计算书；

5、控制系统图、原理图及各控制设备的全部线路图；

6、控制室布置图；

7、控制设备（柜、台等）安装图；

8、配电系统原理图、电气设备布置图及各配电设备的全部线路图；

9、配电设备安装图；

10、电缆布线图（含电力电缆及控制、信号电缆的走向与标高）；

11、布线施工进度计划；

12、供电计划（含临时供电计划）；

13、设备安装工作大纲与安装进度表；

14、台下钢结构平台施工图纸、舞台机械专业预埋件制作施工详图；

15、承包商认为有必要提供的其他图纸和资料。

承包商应配合工程总进度的要求，向建设单位提交与建筑结构、电气等相关专业的设计条件，以满足剧场施工图设计的要求，设计条件的主要内容应包括：

舞台机械总配置图

平面图应表示不同标高各建筑层的设备布置、设备外形及定位尺寸、机房与设备控制室的位置及尺寸、配电室的位置及尺寸、需要留出的安装用孔洞的位置与尺寸、建议或允许的楼梯位置、控制室和配电室门窗的位置、大小及开启方向等。

剖面图应表示机坑、各层台仓、各层天桥、栅顶、屋架下弦标高、设备及设备基础的外形尺寸、设备支承方式等。

需要与建筑、电气等专业协商决定的问题也应同时提出，并将有关建议在图中标出。

荷载分布图

各楼层的计算荷载与最大荷载（含安装及检修荷载）的大小、方向及作用点，对于大型设备和栅顶安装的各单项设备应提出计算荷载（自重加负荷）的大小、方向及作用点和该设备的动荷系数。

单项设备安装图

应标明设备安装所需的所有土建条件，如基础的尺寸、标高、荷载，预埋件或预留孔洞的尺寸、深度、位置等。

还应说明最大部件的尺寸和重量、运送最大部件所需的门、通道或开口的尺寸；

应提供设备与基础、墙体或其他建筑结构的连接方法与结构详图。

电气、控制图

包括总用电负荷及其各供电电源柜的位置，供电的负荷、相数、连接方式和接地要求等；配电室、控制室的位置、尺寸、室内布置及特殊要求（如温度、湿度、照明、内装修、隔声和隔振等）；电气线路和控制线路布线图；电气线路和控制线路安装敷设图（含桥架和预埋管的设置图等）。

其他

包括承包商认为有必要提供的其他设计图纸和资料。

1.3.2.3安装调试阶段

在安装调试阶段承包商应提供下列文件和资料：

本技术规格所规定的技术文件；

设备安装手册及说明书；

设备操作手册及说明书；

设备维修手册及说明书；

各设备的备品、备件（易损件）及说明书；

专用测试仪器、仪表、维修工具及说明书。

1.3.2.4竣工阶段

当工程具备验收条件时，竣工阶段需要的竣工图纸及资料（除竣工验收文件外）一般于正式验收的一周之前交付，文件交付的具体时间由双方根据工程总体进度计划协商确定。

承包商应在现场保留一套所有设备的最新图纸，并清楚标明安装过程中所作的任何增加、删除和更改。这套图纸应可供建设单位或建设单位委托的监理方在安装过程中的任何合理时间进行检查，这些图纸应作为合同完成前提交的竣工归档图纸的基础，并按此绘制完整的竣工图。操作和维修手册中的描述应与竣工图相符。

完整的竣工图纸和资料应包括本技术规格提出的所有文件和资料（包括竣工验收文件）。

承包商提交的竣工图纸和资料应不少于3套，另加1套用光盘形式提交的电子文件。

1.3.2.5文件审查

承包商所提供的图纸、资料等文件应经过建设单位的审查，主要是对设计图纸的审查。审查仅限于确定图纸是否符合设计原则和本技术规格的规定，审查承包商对其他专业所提出的设计条件是否完整、正确，是否符合与建筑、电气、消防、给排水等专业已协商确定的原则。

建设单位对图纸、资料的审查不能免除或减轻承包商对其设计所负的全部责任，承包商仍应对其设计的完整性、准确性以及与技术条件的相符性负责。

经审查后的图纸、资料，承包商不得随意作出更改，任何实质性更改必须事先向建设单位报告，并得到建设单位的书面同意。

1.4设计联络会

本合同项下图纸、资料的审查主要通过设计联络会的形式进行，按本项目工作阶段和工程进度的需要，计划召开设计联络会议。

设计联络会的主要议题、预期成果、开会时间、开会地点及参会人员如下所示：

1.4.1总体设计联络会

主要进行总体设计审查，重点审查舞台机械设备总配置图、主要设备的装配图、荷载分配图、基础图、电气及控制系统原理图、电气线路走向图及用电负荷计算书等，主要解决剧场舞台的整体功能、设备技术参数的符合性等问题，同时也将商洽合同执行中遇到或涉及的其他问题。此次联络会的成果是经修改和初步确认后的上述图纸资料，这些资料应在审查结束后及时提供，并作为承包商向建筑设计单位提供的第一批设计条件。

总体设计联络会拟在项目所在地召开，由建设单位负责组织，时间由建设单位根据总进度计划确定，并通知承包商。建设单位和设计单位将派舞台工艺及设备工程师、建筑工程师、结构工程师、电气工程师和商务人员等参加会议；承包商也应自费派本项目的技术负责人以及有关设计、技术人员参加会议。

1.5包装与运输

1.5.1包装与装卸

承包商应对所有部件和材料从厂家到现场的包装和保护负责。任何因不合理包装或不适当装卸所造成损失的设备都应免费进行更换。

1.5.2运输

承包商应尽量采用标准集装箱运输，重量超过20 t，外形尺寸大于12m长、2.7m宽、3m高的重型或大型设备，应详细列出物品名称、具体尺寸、设备重量、设备重心、起吊位置等。

1.6考核试验与验收

投标人应根据以下内容，在投标书中详细提出供货范围设备的考核、试验、验收的程序、方法、使用工具和仪器以及验收标准。

1.7备品备件清单

承包商应按设计要求提供与设备配套的在保修期内需要的易耗品和用于维修的备品备单，备件还应包括那些不易买到的部件，如特殊机械部件、编码器、接触器、继电器、限制器、超程检测器、开关按钮、指示器、限位开关箱部件及其类似部件。备品备件清单应得到业主的认可，以便在竣工之日在现场得到该备品备件。

1.8替代品

对一些常用的消耗品和用量大的零件，提出推荐的替代品种将受到欢迎。

1.9技术培训

1.9.1培训目的

技术培训的目的是使舞台机械的操作人员和维修人员对设备各部件的结构、组成和功能有相应的了解，能够正确地使用设备，并完成日常的维护和保养。

1.9.2培训内容

技术培训的内容包括电气和机械培训、控制操作培训和维修培训，还包括舞台机械操作实习培训。

电气和机械培训是舞台机械工程的综合培训，着重使操作和维修人员详细了解设备的规格、性能、安装位置、主要结构、组成方式、控制原理及线路、机械及电气设备的一般操作与维修等内容。

控制操作培训是针对舞台机械操作管理人员所进行的培训。应结合所提供的产品着重学习基本原理、控制功能及操作方式，使他们能熟悉舞台机械设备的布置和性能，能正确使用各类控制和操作设备，能根据剧情需要和导演要求选择运行参数，编制运行程序进行自动或手动操作。控制操作中培训中还应包括计算机培训的内容，如计算机控制的基本原理、系统构成、程序结构及操作方式等。承包商还应负责安排受训人员在有相同或类似设备的剧场内进行实习。

维修培训的培训对象是舞台机械的专业维修人员。通过培训应使维修人员掌握一般故障的原因分析与判断、易损件的更换、日常保养与维护等技术，能对一般故障进行紧急处置等。

1.9.3培训方法

培训应以教室培训为基础，并与项目现场或类似剧场的实物密切结合。电气和机械培训应在设备安装前开始，在安装过程中尽量安排受训人员跟班；控制操作培训和维修培训应在系统调试前开始，以便培训工作能够与安装、调试、集成、考核检验、试运行和验收等工作密切结合。

1.9.4培训计划和培训大纲

投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划，包括培训大纲、培训时间、对受训人员的专业要求、培训人员的数量、培训考核办法和培训达到的基本目标等，供建设单位审查认可。

1.9.5培训教材

承包商应提供全套培训教材，培训教材应用中文编制，培训工作应在苏州进行，授课语言应为中文。

1.10保证与服务

1.10.1保修期与保修

承包商应保证自最终验收证书签署之日起的24个月内，供货范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备零部件和结构的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由承包商负责，并免费为买方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

在设备保修期期间，承包商除提供上述保修服务外，每年提供一次定期维修，并保证舞台机械设备的寿命。维修含对所有的机械、电器、控制系统的检查，调节钢丝绳、制动器、润滑元件、气、油过滤器及需要调整的其它运动件等。业主的工作人员负责处理简单的故障以及紧急维修，并按照操作手册的要求进行日常维护与保养。

1.10.2响应

在保修期内，承包商应在业主发出损坏、故障通知后的24小时内响应，并尽快提供必要的维修或更换部件并使设备达到正常运行。对在此期限内无法进行修理或也不能再更换部件的设备，应免费提供同样或更好的替换设备。

1.11工程施工进度要求

1.11.1计划工程进度

根据招标文件要求，制定本舞台机械工程计划进度。

根据招标文件要求，制定演播厅室内装饰工程计划进度。

（二）舞台机械工程通用技术规范与要求

2.1适用范围

舞台机械工程通用技术规范与要求适用于所有舞台机械设备及其控制系统的设计、制造，以及材料、部件采购、索具、噪声控制、表面涂层及标记等工作。

1）设备结构刚度

所有承（吊）重的设备结构应有足够的刚度，在额定荷载下结构的挠度不大于该结构支撑跨度的千分之一，且不大于12 mm。

2）设备的定位及同步精度

舞台机械设备在额定速度、额定荷载下的定位精度如下 ：

定位精度

参与表演的设备              ± 3  mm

其它有定位要求的机械        ±5  mm

2.2采用标准

1）舞台机械的设计、制造、检验与验收应符合中国现行的有关标准和法规，还应遵照下列最新版本的规范和标准，这些规范和标准是通用与基本的。

电气：        国际电工技术委员会标准      IEC

加工制造：国际标准化组织标准              ISO

计量单位：国际单位制                       SI

2）舞台机械的设计、制造、检验与验收除应遵照上述规范与标准外，还应符合以下但不限于以下的有关舞台机械的标准与行业规范，或符合当前通行的其它标准。

剧场建筑设计规范 （JGJ57-2000）

舞台机械 台上设备安全 （WH/T  28-2007）

舞台机械 验收检测程序 （WH/T  27-2007）

建筑设计防火规范 （GBJ 16）

高层民用建筑设计防火规范 （GBJ 500045）

钢结构设计规范（GB17-88）

机械安全 急停 设计原则（GB/T16754-1997）

建筑安装工程质量检验评定标准（通用机械设备安装工程）（TJ305-75）

钢结构工程施工及验收规范（GB50205-2001）

钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（JGJ82-91）

建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）

机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-98）

剪叉式升降台技术条件JB/T9229.2-1999）

剪叉式升降台试验方法（JB/T9229.3-1999）

通用用电设备配电设计规范 （GB 50055-93）

电力工程电缆设计规范（GB 50217-94）

谐波管理规定（GB/T14549-93）

低压配电装置及线路设计规范（GB 50054-95）

供配电系统设计规范（GB 50052-95）

电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 （GB50150-91）

电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范 （GB 50168-92）

电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范（GB 50169-92）

电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范（GB50170-92）

电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范（GB50171-92）

电气装置安装工程施工及验收规范（GBJ232）

工业、科学和医疗射频设备无线电干扰特性的测量方法和限值（GB4824-1996）

信息技术设备的无线电扰限值和测量方法（GB9254-1998）

2.3机件的通用要求

除非另有规定，以下条款适用于所有舞台机械设备。

2.3.1一般原则

1）用于舞台机械系统工程的所有设备，应尽量采用标准化部件及零件，采用制造厂商生产的标准产品。在标准产品的某一项技术性能不能满足单项设备技术规范与要求的情况下，应采用制造厂商改造的或同意的改造标准产品。

2）设备所用的所有材料必须是全新的，材料应符合有关标准并具有出厂检验及质量合格证。不得使用低于设计标准的材料。

3）设备零、部件的制造工艺应是高质量的，所有制造、机械加工、焊接、组装、布线、试验及其它工作，均由经过培训的、有经验的技术工人或专业人员承担完成。

4）机械设计时应考虑一般维修工作的简单和快捷，只需进行少量的拆卸工作即可对所有电气和机械部件进行检查和维修。减速器的注油、排油等部件应易于接近，检查油位、加油或换油时不需拆卸任何部件。钢丝绳和链条应能进行全长检查，需要进行调整的部件应易于接近 。电子设备、计算机及控制设备应有自诊断系统以简化寻找故障和便于设备维修，不用拆下承装部件就能更换任何损坏部件，更换部件时也不会损坏其它部件，维修工作不需要使用特殊工具，只需一般工具和试验设备。

5）设备设计时应考虑易于工地组装，现场安装快速高效。电气和控制设备应有合理的分组，发货前在工厂进行过预试验，以减少现场试验的时间。

6）机械和电气系统的设计应使其所有零、部件具有在额定值（额定负荷、额定速度）下工作的能力。能在规定的速度范围内稳定运转，无冲击，噪声符合要求。

7）技术规格与要求中提出的载荷均为不包括设备、构件自重的有效载荷。

8）所有机械、电气设备应有良好的包装设计，满足运输和现场储存的防护要求。

2.3.2安全设计

2.3.2.1人身安全

1）所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫生要求。保证用户在安全工作环境下使用和维修设备。

2）所有机械、电气控制系统应具有故障自动保护的功能，以保证机械和电气控制系统对人身是安全的。

3）所有运行设备均设置紧急停车系，在操作台上和适当位置设置紧急停车按钮。

4）所有从正常通道上能接触到的设备的移动或旋转的零部件均应设防护装置，防止人身伤害。平衡重以及类似装置的护网或护拦至少应高出相邻地面2.3m 以上，位于走道的维修门洞或活门，应有明显的标志。

5）必须人力搬起和移动的物品，应标明重量和重心位置，经常移动的设备重量应轻，并按规定的标准设置把手。

6）未经操作人员启动，任何设备均应处于静止状态，只有在操作人员启动相应的开关后才能运动。所有现场操作台（盘）均应清楚地标明所控制的设备名称。

7）所有电线、电缆应为阻燃型，以减少事故的发生或避免发生事故时有害烟雾对人员的伤害。

8）设置可变平衡重量的设备，平衡重应设置在其下方无人员通过的地方。必要时，其下方应设置接受并承受下落物的装置。

2.3.2.2安全系数

1)安全系数定义为所用材料的极限应力与最大工作应力之比，应大于等于2。最大工作应力应考虑最大静负荷及动负荷（紧急制动、碰撞等）产生的应力。

2）钢丝绳：用于起吊或悬挂重物的钢丝绳的安全系数应等于或大于10。安全系数定义为钢丝绳的破断拉力与最大工作载荷之比。最大工作载荷应包括作用于钢丝绳上的工作载荷，加减速时产生的动载荷以及因设备运转、钢绳转向等产生的附加载荷。

3）链条：用于传动的滚子链或无声链，其安全系数应等于或大于10；安全系数的定义与钢丝绳相同。

4）所有用于悬吊装置的附件，如钢丝绳接头（楔形接头、压制接头、合金浇注接头等）、连接扣环等应与钢丝绳的规格相配，且其安全系数应等于或大于10。

2.3.2.3安全装置与备用系统

1）各类机械设备，除规定的中间定位开关和行程终止限位开关外，均应设置超程限位开关，以避免设备超行程运动产生碰撞，损坏机件，或发生事故。

2）所有吊杆卷扬机均应设置松绳保护、超载（过流）保护、超程保护等防止事故装置。

3）为避免不希望的运动发生，所有传动设备（电动或手动）必须：

自锁；或两个独立控制和操作的制动器；或两套独立的安全装置。

4）操作台上均应设置紧急停车按钮，以应付紧急状态。

2.3.3紧固件和地脚螺栓

1）设备零、部件之间的联接、设备与基础、墙壁及其它土建构件的联接，均应采用标准紧固件，紧固件的尺寸应能满足负荷与结构的需要，结构设计上应避免紧固件承受偏心载荷。

2）设备零、部件之间的可拆卸联接，不可使用化学紧固法联接。

3）设备的地脚螺栓，其结构型式、尺寸应与设备负载匹配。地脚螺栓紧固时，可以使用化学紧固法作为辅助紧固。

4）当采用膨胀螺栓作为设备地脚螺栓、悬挂螺栓时，除根据负荷确定合适的尺寸外，还应事先征得土建结构设计的同意。

5）所有紧固件均应配备合适的防松设施，特别是在设备有振动、受力方向有变化、受力大小有变化等场合，联接接头应有足够的强度与刚度。所有接头在螺母或锁紧螺母拧紧后，螺栓至少外露三个螺距的长度。

2.3.4钢结构

1）钢结构件应设计合理，强度、刚度及稳定性能均符合要求。钢结构及其接头应能承受最大额定载荷和由紧急停车造成的冲击载荷。

2）钢结构件所用材料应符合有关标准，并有出厂检验及质量合格证。

3）所有钢结构件在焊接前必须进行预处理，板材及型材必须采用机械进行矫直或弯曲。焊接工作必须由取得相应合格证书的焊工担任，焊缝质量应符合有关标准。4）所有拼装的大型钢结构件，须采用高强螺栓联接，所有联接用孔须钻孔，不得冲孔。装配前钻孔须去毛刺。

5）钢结构件的外部联接需采用螺栓联接，所有联接用孔必须为钻孔，不得冲孔。装配前须去除钻孔毛刺。

6）需要机械加工的焊接钢结构和重要的钢结构件，加工前应进行热处理或时效处理，以消除应力。

2.3.5吊物与卷扬装置

2.3.5.1卷扬机

在所有卷扬机设备上，制动器与电动机电源应该联锁、受控，以使制动器只能在电动机电源接通时才能松开，并保持或控制负荷。

2.3.5.2卷筒组件

1）电力驱动的卷筒必须采用单层卷绕卷筒。单层卷绕卷筒的节圆直径应不小于钢丝绳直径的30倍。

2）卷筒应用铸钢、优质灰铸铁或厚壁无缝钢管焊接并经精确机械加工而成。绳槽的尺寸、间距应与所用钢绳规格相匹配并符合相应的规范。

3）钢绳与卷筒绳槽中心线的夹角应小于2.5°，不符合此规定的应设排绳机构。

4）每一根缠绕在卷筒上的钢丝绳应至少有两个固定圈，在卷筒一端或另一钢绳起端应至少有两圈绳槽的间隙。钢丝绳的固定端应在卷筒上有可靠、有效的固定。

5）带槽卷筒组件应设置防止钢丝绳在负荷或松弛状态下跳槽的装置。

2.3.5.3滑轮

1）所有滑轮的节圆直径，不应小于绳索直径的20倍。在绳索转向小于45°的滑轮上，节圆直径可不小于绳索直径的20倍。用于摩擦驱动的驱动滑轮，其节圆直径不应小于钢绳直径的20倍。用于人力驱动的手动吊杆系统的滑轮，其节圆直径不小于绳索直径的15倍。

2）滑轮需采用优质材料制造，通常用钢制造或根据载荷、用途、速度等条件采用优质灰铸铁、或高强铸造尼龙及其它工程塑料制造。滑轮绳槽绳槽尺寸、深度及张角应符合规范。

3）滑轮及滑轮组应采用滚动轴承支承。

4）滑轮及滑轮组应有防止钢丝绳脱槽的保护装置。

5）滑轮组应设计成在任何条件下都能正确安装并留有调整的可能性，这点特别适用于转向滑轮。旋转转向装置应有将滑轮锁定于正确安装角的设施。

6）转向滑轮的相对位置应保证在任何情况下钢丝绳绕过转向滑轮的包角至少5度，滑轮由于钢丝绳的运动而旋转。

7）必须保证钢丝绳与滑轮的偏角不超过2.5°，并尽可能减少。钢丝绳到滑轮的基准线在安装中应全部仔细检查。

2.3.5.4钢丝绳

1）规格：悬吊钢丝绳应为带有人造纤维芯的软钢丝绳。所有钢丝绳都应按预拉状态供货。所有的钢丝绳均应依据国际重要供货商的详细规格供货。

2）预先检验：所有的钢丝绳均应分批测试，供货时应明确标出预切长度，并配有分批检验证明。

3）现场处理：钢丝绳在安装期间应小心处理，不能以任何方式打结或损坏。受损或变形的钢丝绳不予接收。所有切断头都应妥善处理。

4）安装：在设备的正常运转过程中，所有钢丝绳都不应与设备的固定或移动部分摩擦。在有损坏或卡住风险的地方，应采取正确防护措施。用于悬吊或牵拉的活动钢丝绳必须防护好以保护人身安全。安装完成后，承包商应特别检查所有钢丝绳的接头，以确保安全、牢固。

5）悬挂支承：穿过顶楼的转向滑轮或在其它需要悬挂支承的地方，钢丝绳应在滑轮上进行支承。

6）单点吊机使用的钢丝绳应为防扭转不松散型。

2.3.5.5钢丝绳配件

1）所有钢丝绳配件应采用表面镀锌的标准配件，并有载荷试验和质量合格证书。

2）选用的钢丝绳配件，其规格尺寸应与钢丝绳相匹配。

3）使用钢丝绳夹的地方，每个接头至少使用3个正确安装的绳夹。使用螺旋扣时一定将锁紧螺母锁紧。

2.3.5.6吊杆

1）吊杆采用管子或构架应平直、无扭曲变形。

2）管杆采用优质无缝钢管制造.

3）杆的接头应尽量少，接头采用专用接头，管子端部开坡口的焊接接头。

4）悬吊钢丝绳的端头用单独安装于杆上的调节装置进行调整，以使管子水平，受力均匀。

5）管端：管端和伸缩管应配有带醒目颜色的永久性塑料帽。

6）表面涂装：所有吊杆应涂成暗黑色，并在每一端的侧部用至少30mm高的白漆数字标明号码。吊杆的工作重量极限也应在杆的每一端用稍小一些的字体标出。舞台的中心线应用双黄线标出，舞台中心线应与舞台 台口的中心线相符。

2.3.6限位、定位、超程和安全开关

2.3.6.1限位及定位开关

1）行程终止限位开关：行程终止限位开关应能测出设备正常行程终点并使之停车。一般来讲，行程终止限位器应为安装在传动装置上的专用产品或特制开关。如螺旋传动限位开关，这种开关由螺母拨动行程终止限位开关或中间定位开关，螺杆的结构允许螺母在超行程时与螺杆脱离啮合。

2）限位开关和定位开关在任何负荷或速度下，从任何方向都应在规定范围内以规定的精度重复操作。

3)中间定位开关：在合适的地方配置中间定位开关和减速开关。建议使用的接近开关、电位器、光学或磁力编码器应根据可靠性精确度选择。一般情况下，定位精度距离小于4mm的定位开关应使用编码器和位置控制系统。

4）直接碰撞限位开关：行程终止限位开关也可选用直接碰撞限位开关，设备运转应在所选开关允许的超程范围内，限位开关通常应在机械反向运行时重新自动设定。

2.3.6.2超程限位开关

1）超程限位开关：所有电动设备都应安装单独的超程限位开关，以防行程终止限位开关发生故障时导致机械损伤。

2）超程距离：所有传动机械和导轨的设计应允许在超程限位开关启动后的最坏条件下有足够的减速超程。

2.3.6.3安全开关

1）用途：安全开关应安装在所有移动部件运行中会产生伤害的场所。设备上的安全开关和制动装置应以其有效的工作确保对障碍物不构成任何伤害。所有安全开关带有故障保护功能，并串联相接。

2）触发：安全开关应能在其一半动作行程内，使在额定负荷和速度条件下运动的设备停止。

3）运行：安全开关的运行应能防止设备对障碍物进一步冲击。可以在操作台（盘）上进行释放障碍物的反向操作。

2.3.7电动机

1）工作循环：舞台机械可按断续操作设定。每个工作循环规定为在最繁重载荷下6次全行程运转并有15min停顿。

2）电动机型号：一般情况下舞台机械的传动装置，采用全封闭风冷却交流电动机。但是对于瞬间或短时间工作的设备可以采用无风扇交流电动机.

3）功率因数：舞台机械所用电动机的功率因数应大于或等于中国国家现行标准。

2.3.8减速器

1）类型：在设计传动装置时，应考虑减速器的效率及启动时的效率变化。

2）额定值：齿轮传动装置应考虑安全传递所需的扭矩和功率并考虑冲击载荷。

2.3.9制动器

1）原则：所有制动器都应是故障保护型的。当电源断电时，制动器因弹簧压力的作用而抱紧。制动器应能在规定的时间内对最大负载进行安全减速，并使设备处于静止状态。

2）类型：制动器分盘式的和闸式的两种类型。应能在任何条件下高效运行，其性能也不因振动和磨损而减弱。

3）制动器工作电源：为了减少噪声以及增加安全性，制动器的工作电源宜采用直流电。

4）手动松闸：所有制动器都应带有手动松开装置。在无自动显示装置时，应能容易识别制动器正处于松开状态。

2.3.10传动

2.3.10.1定速传动

1）加速度：定速电气传动设备的正常加/减速度最大值应是0.3m/s2，电气传动的转台、车台或升降台最大值应是0.15m/s2。

2）软启动：对大启动扭矩的机械或对平稳启动要求高的机械，电动机应设软启动装置。

2.3.10.2调速传动

三相鼠笼式感应交流电动机的调速传动，应采用矢量变频器。

2.3.10.3皮带传动

1）概述：在设计皮带传动装置的传递负荷和扭矩时，应充分考虑启动和紧急停车时产生的冲击负荷，其安全系数为10，皮带速度应不超过15m/s。

2）传动皮带：介于电机和齿轮箱之间的高速传动装置应采用V型皮带或齿形皮带，齿形皮带传动的皮带轮节圆直径不得小于皮带宽度，在皮带槽最少保持有6个皮带齿啮合。皮带应正确张紧，V型皮带传动装置或齿型皮带传动装置将不装张紧皮带轮。

2.3.10.4链传动

1）传动用链应选择标准套筒滚子链或无声链。起重或悬吊用链应选用片式关节链。链轮的设计应考虑尽量减小因多边形效应产生的速度变化。

2）链传动装置的设计，除应考虑额定荷载外，还应考虑启动和紧急停车时产生的冲击载荷。升降台上使用的起重链还应能承受静止时施加于台面上的额定载荷，其安全系数为10。

3）传动链的速度不大于8 m/s；起重链的速度应不大于0.5 m/s。链条应有较好的润滑条件。

2.3.10.5齿轮齿条传动

在升降台上采用齿轮齿条传动方案时，齿轮齿条的设计除应考虑运动时的额定载荷、启动和紧急停车时的冲击载荷外，还应能承受静止时施加于台面上的额定载荷。

2.3.10.6轴承和传动轴

1）轴承：轴承可采用圆锥滚子轴承、精密球轴承或尺寸精确的磷青铜轴套（浸油式轴套），其安装和使用应严格遵循厂家规定。所有非永久性密封的轴承都应润滑后装箱，并附润滑指南。

2）传动轴：所有的轴、键及键槽应符合规定的标准。能安全传递所有施加的负荷、扭矩，包括全部的冲击负荷。传动轴和联轴器应能在最大扭矩条件下将扭转角限制在每米0.3°的范围内。

2.3.11剪撑机构

1）概述：舞台机械采用的剪撑机构根据使用情况设计，设计应符合规范并考虑相关部件的安全间隙。

2）设计：剪撑机构应有足够的尺寸和强度。执行元件的安装位置都应确保各种负载条件下全行程的安全运行。弹簧或其它辅助启动装置只能在闭合高度受限的地方使用。移动部件的制造综合公差应确保机构无需外部垂直导向装置。

3）设备部件：剪撑架及机架应预先校直，并安装于坚固的基础上，剪撑架要保证结构刚度和稳定性。平台及底部导轨装置上应采用滚轮或低摩擦滑动装置。

4）水平运行：剪撑升降台台面任何时候都应水平。当采用一组以上的剪撑机构时，机械系统应确保台面的全程运行都处于水平。多级剪撑装置只有在特殊条件下使用。

2.3.12导向装置

1）功能：升降台和其它移动设备的导向装置应是低摩擦滑动式或滚动式滑靴。除特殊用途的导向装置外，导向装置应牢固安装在设备的结构上或其它部件上。导向装置应能承受正常操作条件下作用于移动部件的各种压力，并将移动部件保持在正确的位置上。

2.3.13锁定

采用链条、钢丝绳或液压缸直接驱动的升降装置时，应设置机械锁紧装置，以便使升降设备能在最大静荷载下保持定位。锁紧装置应在设备处于预设定的静止位置时切入。该系统应保证设备有载或无载时均不能发生突然失控的状态。

2.4噪声与振动

1）所有机械设备的设计应对噪声给以足够的重视，并采取适当的措施，降低机械噪声。所有参与表演的机械（即在演出过程中运转的机械）均应采用低噪声电动机，高精度减速器和高精度运动部件。

2）承包商应采取必要措施防止噪声传播和固体传声，确保噪声控制在技术要求中规定的最大噪声值以下。在需要采用隔声设施时，保证这些隔声设施不会造成设备过热或其它问题。不合格施工或劣质配件造成的噪声不能采用降噪和隔声措施。

3）基本噪声等级：设备运行造成的噪声在距设备1m 处，电机功率在25kW及以上的应不大于75dB(A)，电机功率在25kW以下的应不大于65 dB(A)。

4）单台设备除满足上述条件外还应满足单项设备技术规格要求的噪声等级，测试条件为：观众厅及舞台均为空场，侧舞台及后台（如果有）关闭，挂常规幕布80%以上，大幕开启，在观众厅第一排中部1.5m高处进行测量。环境背景噪声不大于25 dB（A）。

5）噪声的测试方法，原则上按有关标准规定的方法进行。

6）振动：所有设备运转时不应有过分的振动，所有部件都应配有防震联接，所有联结都应配有防震垫片、尼龙螺母或类似产品。有振动倾向的设备与基础之间应采用减振或隔振措施。设备构件设计时，要考虑构件固有振动频率，以避免演出时由于演出活动产生共振，通常在荷载为2.5kN/m2时构件的固有振动频率应在10Hz左右。

2.5电气设备

2.5.1 电源

舞台机械设备供电电源为50Hz、三向380VAC，单相220VAC，电压波动范围为-15％～10％。电源引自各剧院的分区配电室．电源变压器的接线方式为D.ynll。对承包商的要求如下：

1）舞台机械设备的380VAC／220VAC级配电系统为TN-S系统(N线和PE线分开)

2）应在适当位置设置舞台机械设备使用的临时电源和检修电源380VAC／220VAC。

3）应尽量减少动力电压和控制电压的等级。

2.5.2抑制干扰

1) 所有电气设备引起的谐波应符合中国国家标准GB/T14549-93。

2) 使用变频器的场合应加装射频滤波器。

3) 动力、控制、信号线路敷设引起的干扰应加以抑制，以免对建筑物内音响系统、通讯系统、视频系统、无线电系统、电话系统、计算机系统或其它控制设备造成影响。计算机系统或敏感性控制设备应设有保护装置和独立的低阻抗专用接地。

4) 整个系统在其应用环境中必须具有电磁兼容性（EMC），并符合有关标准。

2.5.3电气元件与装置

2.5.3.1一般原则

所有电气元件与装置应选用高质量的产品，在满足舞台机械设备的传动和控制系统要求的前提下，尽量采用国际知名的标准产品。所有电气元件或装置应有永久性标签，包括制造商名称、型号、技术参数（额定值、接点组态方式等）、快速更换和查找故障的操作方法等。

所有断路器、接触器、继电器、变压器和其它带电磁设备都应静噪工作，必要时采用柔性安装，以限制传递噪声和振动。所有框架和外罩都应结实坚固，不得随元件振动而振动。冷却风扇的噪声应降到最低程度。噪声过大的电气元件应淘汰。

2.5.3.2断路器、接触器、继电器

断路器应具有短路、过载、热保护功能，其遮断能力应大于安装点的短路容量。接触器、继电器一般为组合型，且安装在DIN标准导轨上。接触器、继电器等应配有抑制单元，如RC元件、压敏电阻、二极管等，这些元件直接与线圈连接。

2.5.3.3控制按钮和控制开关

控制按钮和控制开关应满足控制与操作的要求，并符合有关标准和人体工程学。其防护等级为IP54，最短工作寿命为100000次。

2.5.3.4指示器

指示器应满足各种信号显示的要求，并符合有关标准和人体工程学。其防护等级为IP54，指示器型号和种类越少越好。

2.5.3.5熔断器

满足控制电路的要求，并有状态指示。选型及安装上应充分考虑其通用性并方便更换。

2.5.3.6接线板和连接器

1) 接线板一般采用DIN标准导轨安装，应有明显的标志，连接可靠，防止振动时松线。PE接线端子应采用黄绿相间的专用PE接线端子。

2) 所使用的连接器应为多销插头和插座，并符合有关标准。插头和插座应配套使用，并保证连接正确，不会引起危险和不安全操作。

2.5.3.7可编程序控制器（PLC）

可编程序控制器的基本指令和应用指令运行时间、扫描周期、存贮器(应为EPROM)的容量等性能参数应满足控制与操作系统的要求。PLC的性能参数应不低于S7-300系列。欢迎选用可以带电插拔的PLC。PLC应是同一厂家的同一系列产品，并随附技术手册。

2.5.3.8计算机系统

用于主控制系统或网络管理的计算机应采用工业型计算机。

2.5.3.9变频器

一般应选用矢量变频器。变频器应有故障自诊断、自适应控制、防止误操作等功能。

2.5.4现场传感器

现场传感器是指独立安装在现场的用于速度、位置、限位以及其它信号的检测装置。所有现场传感器的信号应在控制系统中受到监控并显示，其防护等级至少为IP54，其安装方式和位置应便于调整和维护。

2.5.4.1速度、位置连续检测装置

用于速度检测的编码器，应选用解相度不低于1024p（脉冲）/r(转速)的旋转编码器，用于位置检测的编码器，应选用解相度不低于256p（脉冲）/r(转速)的旋转编码器，检测装置不能有丢失脉冲的现象。

2.5.4.2限位开关和定位开关

行程终止限位开关一般为安装在传动装置上的专用限位箱或特制开关箱内，不允许使用小型盒式微动开关。限位箱或特制开关箱内的开关安装时应有合适的精度，保证在任何负荷及速度下从任何方向撞击都应能在规定范围内以规定的精度重复动作。

中间定位开关、减速开关可配置在限位箱内，也可在适当位置另设机械撞击式或接近开关。当不采用上述两种方式时可从位置连续检测传感器内取信号。

2.5.5软件

1) 适用性：软件必须是专为剧院舞台机械设备控制与操作而设计开发的。系统应提供良好的人—机界面，操作应简单明确，并具有图形数字显示、屏幕菜单操作、自动记忆、在线帮助、故障诊断、故障处理提示等功能。操作方式可以是键盘操作结合鼠标点击画面的方式，特殊对话框的弹出要实时、准确，浮点运算应该准确无误。系统运行稳定、性能优良，要达到工业级的平均无故障工作时间要求，控制技术和软件技术要达到国际先进水平。

2) 运行环境：控制软件的开发应基于适宜的、安全可靠的计算机操作系统。

3) 用户文件管理：系统应该禁止操作人员对软件核心文件的访问，对软件的调用产生的用户文件应该用密码的方式做有效的保护。工程师可以控制和改变到达文件夹的操作路径。

4) 软件版本和完善：承包商应保证在安装期选用的软件版本是最新的。在保修期内，承包商应根据业主在使用过程中发现的问题及合理要求不断完善其控制软件。在保修期结束时，操作系统软件应是最新的。

2.5.6驱动装置

2.5.6.1电源隔离及保护

每一特定组电气机柜的电源进线电缆至柜内电源母线之间应设置负荷开关(或断路器)和电源接触器(可在机柜面板上合／断电源)。电气机柜面板上应有控制按钮、电源接通指示器、相位器、电压表、电流表等电源信息元件。由电源母线至各驱动装置之间应设置负荷开关(或断路器)。控制电源应设熔断器或其它保护。

2.5.6.2定速装置

不需要调速的舞台机械设备的主回路可由断路器、热继电器、正(反)向接触器组成。电动机的起动应考虑对电网系统的冲击及对机械设备的冲击。其控制可使用智能型控制器或继电器线路来实现。

2.5.6.3调速装置

对于三相鼠笼式感应交流电动机来说，调速装置一般选用矢量变频器(特殊情况除外)，其控制可使用PLC控制器来实观。

使用变频器时，制动方式应优先考虑向电网回馈能量的再生制动。在不宜采用这种再生制动装置的地方，应安装足够容量的制动电阻器，并采取散热措施。

2.5.7操作设备

操作台(盘)应有操纵杆或其它操作控制器、控制按钮和控制开关、指示器、紧急停车按钮等。操作台(盘)的设计、制造和安装应该符合人体工程学且满足电气安全的要求，其防护等级应高于IP54。

2.5.7.1操作台

用于对整个舞台机械设备集中操作，是控制与操作系统的管理中心。操作台除了具有对剧场内所有机械设备进行控制与操作的功能(预选择、运动参数设定、设备编组、场景运行、场景序列运行、手动介入功能等)，还必须提供系统管理及维护和根据演出过程需要而附带的工程组态功能。操作台一般放在控制室内。台上机械和台下机械的主操作台相对独立。要求一个操作人员可以控制与操作所有的设备。

2.6电气设备柜

2.6.1结构

电气设备柜的机柜和机架都应采用经过防锈处理的金属板或钢板刚性制作，必要时用钢板或型铜的柜架加强。电气设备柜应有防尘和防潮措施。除通风处和电缆进出口外．所有机柜和机架都应全部封闭。每个机柜的深度应能保证适当的设备和接线空间。每一特定组的各机柜深度、高度和颜色都相同。

2.6.2安装方式

机柜或机架应配置为壁装式、背靠背安装或自由固定式。安装的固定点和安装板在安装时不对设备造成变形或应力。

2.6.3通风

所有电气元件或装置都应能在所用外罩内和规定的环境下连续运行。机柜应设有适当的自然通风．以散去设备产生的热量，通风孔应采用细网或泡沫隔栅保护，以防脏物侵入。除非专门批准，不得用风扇直接对机柜或机架进行通风，如需强制通风，外壳应加压密封且进风需过滤。

2.6.4电缆进出线

电缆孔应在工厂按所需位置掏好，并设有可拆卸板以便在现场最后加工。电缆进出线处应考虑电缆的外径、敷设方式和足够的弯曲半径，并有电缆固定装置。

2.6.5机柜门及检修面板

门和面板设计应有足够的刚性，门和可拆卸的检修面板应装有尘密封条。所有外壳和面板都应在彻底清除油脂和锈迹后涂烘干漆。颜色可由承包商提供色标，经业主同意。

2.6.6资料袋

每个机柜外壳主门内侧应挂一个资料袋，用于装入本电气设备柜的各电气元件或装置的样本、接线、维修和维护等资料或图纸。

2.7电缆及线路敷设

2.7.1电线种类

所有电缆应为阻燃型或耐火型的钢芯电缆。当采用阻燃型电缆时，桥架或线槽应加盖，并做防火处理。动力电缆和控制电缆的型号、电压、载流量、截面、芯数、外护套等应满足其电路类型、传输信号、使用环境和敷设方式的要求，并符合有关规范。

2.7.2软电缆

移动部件的控制和动力电缆可采用软电缆，选用任何软电缆时都应考虑环境和导线的温度、耐磨性、挠性和机械应力。软电缆应满足防火要求。

2.7.3电缆卷筒

在电线卷筒上的电缆应降容使用，并留有充分的余量。电缆卷筒的设计应考虑在拉紧和固定电缆时，对电缆任何部分都不产生过量应力。

2.7.4电缆滑环

电线滑环应是在实践中使用过的高质量产品，滑环和电刷应有足够的载流能力且接触电阻小。在设计或选用电路卷绕装置的滑环对应充分考虑对控制电路可能产生的电气干扰。

2.7.5电线敷设

1．电缆的敷设应符合有关规范。

2．电缆敷设时应将电磁干扰降低到最低程度。

3．当采用电缆软管时，其长度不能超过l米。

4．动力或控制线路用的悬挂或下垂的软电缆应设有应力释放中心芯线，其两端应夹紧，以释放导线应力。

2.8电气接线注意事项

2.8.1电气机柜的接线

1．外部接线：可采用端子板或连接器。端子板或连接器应按出厂图纸对应定位并打上永久标记。

2．内部接线：内部接线的电缆或导线应满足机械强度、额定电流、动热稳定性的要求。小电流线路优先选用单芯多股电线。电气机柜中电缆载流能力应按规定标准考虑降容系数和环境温度。

3．维修：机架内电气元件或装置的布置和接线应考虑便于拆卸、更换和维修。

2.8.2电缆接线

1．承包商提交的接线资料应清晰无误。

2．电线长度应适当，剩余电缆应卷在电缆盘上或放在设备内，并牢牢固定。

3．动力或控制线路所用的多芯和屏蔽电缆的芯线应易于按编号识别。少于25芯的电缆才允许使用颜色代码。不得利用电缆敷设形式或顺序来识别电缆芯线。

4．标识：每根动力和控制电缆的两端的电缆编号应相同，并打上带有唯一编号的永久标记。电缆编号应在接线图上表示出来。

5．裕量：电线卷筒应能容纳足够长度的电缆以满足有关设备总行程的要求，其中包括到维修位置所需的行程。

6．所有电缆进线设备上，包括电线卷筒及电线滑环等应有适当的进线接头，以便更换电缆。

2.9电气安全

2.9.1合格电压与标志

凡超过25V有效值的交流电压或60V无脉动的直流电压的电气设备(含拆卸模块、暴露的话头或插孔、未卸下护盖的区域)，在正常状态下都不能裸露触及。电气设备的护盖上应贴上有警告字样和注明当前电压的标签。

2.9.2带电部件的屏蔽

凡超过50V有效值的交流电压或120V无脉动的直流电压的电气元件或装置的外壳，应绝缘或接地进行安全屏蔽。拆卸单个护盖或单个屏蔽须用工具，以免无意中碰掉护盖和屏蔽，护盖和屏蔽都应贴上标签。

2.9.3混合用电

在含有控制器、计算机、音频或类似低电压信号的电气机柜或部件中，同时含有超过110V有效值的交流电压或150V无脉动的直流电压时，在所有可拆卸板上应有最高电压的清晰的警告标志。

2.9.4多个电源

当设备有两个或两个以上的电源时，各电源应分开，且有机械的或电气的闭锁装置，不得同时向同一设备供电。

2.9.5接地

所有钢结构件、机械设备、操作台(盘)、电气机柜、金属外罩、金属管以及设备部件都应有效地接地，并符合有关标淮。

2.9.6电源隔离

若电气设备的电源为非安全电压，则应在该电气设备上或附近装设一个就地可切断电源的负荷开关(或断路器)，以保证检修的安全。

2.9.8电源接通指示

所有装有工作电压；80VAC／220VAC的电气元件或装置的电气机柜，都要设置较大的电源接通指示器，其位置要显眼，且接近视线高度。三相供电时，每相应设一单独指示。

2.9.9电压保护

电源或驱动装置应有相监控装置。电气设备应具有缺相、欠压、过电压保护。

2.10紧急停机系统

2.10.1原则

紧急停机系统的设计应安全可靠，并符合有关标准。

2.10.2结构规定

紧急停机按钮应是具有压动和扭松机构的红色大蘑菇型停止拉钮。任何时候和任何情况下，只要操作紧急停机按钮就应能起动紧急停机线路。

2.10.3安装位置

紧急停机按钮应安装在能观察到设备运动可能对人员有危险的位置上。紧急停机按钮应独立安装在该区域人员易于看见和操作的地方，但不得安装在可能被偶然按压的地方。

2.10.4状态指示

紧急停机按钮应内置或就近安装指示器。控制系统应监控各紧急停机按钮的状态。紧急停价系统启动时，该区域内的所有受控设备的电源指示器应缓慢闪烁。

2.10.5复位条件

紧急停机系统应由紧急停机按钮本身的扭松机构或其它规定的按钮复位。控制系统的设计都应考虑到紧急停机状态的取消本身不能引起任何设备运动，所有设备在按正常操作程序重新启动之前都将保持停机状态。

2.11与其它系统的配合

在舞台机械设备上装置的灯光和照明系统、音响系统、通讯系统的电缆和部件由第三方负责，但承包商在设计制造舞台机械设备中应根据第三方提出的技术规格与要求留有电缆敷设和部件安装的位置和条件。并由承包商负责协调舞台机械设备各系统的综合完整性。

2.12控制与操作

2.12.1控制系统

承包商提供的舞台机械设备控制系统，应对剧场内所有的舞台机械设备的驱动装置和现场传感器等实施运行控制、状态监视；并提供操作界面和操作方法，保证设备及人员安全，配备维护及检修手段等。承包商应在投标书中详细阐述所推荐的控制系统购主要功能、特点和实现其功能的配置。

2.12.1.1控制系统的总体要求

承包商提供的控制系统必须已经过可靠性测试及充分的论证，证明可以完成所要求的功能。类似的控制系统已经在三个或以上的大型剧场中正常运行超过一年，同时还必须满足本技术规范与要求。控制系统应能稳定、安全、可靠地监控分散在台上、台下范围内的舞台机械设备，并满足装台、排练、演出对舞台机械设备的控制和操作要求。

2.12.1.2单体设备的控制

控制系统应高速实时监视设备运动的参数(速度、位置、限位、负载等信号)，各设备应按设定的运动参数和内置于控制系统中的保护措施运行，以保证设备安全，并满足定位精度和同步精度的要求。当有紧急情况发生或运动误差超过允许范围时，应采取有效的措施。设备运行的距离必须受到行程终止限位开关或超程限位开关的控制。

单体设备的控制装置应相互独立，即对应某台设备的控制装置出现故障时，不影响其它设备的运转。传动轴的两个抱闸可分别操作和控制，其中一个抱闸可稍有延迟动作。

2.12.1.3设备运行联锁

1．联锁条件

在空间位置或运动程序上相关联的舞台机械设备之间必须有安全、可靠的联锁，以保证人身和设备的安全。紧急停机按钮和运行确认按钮是系统需要的必备的联锁条件。承包商应确保所有这些联锁条件都已经引入到了控制系统中，并在操作台盘的屏幕上有文字信息提示或采用其它的提示手段。完善的联锁主要靠内置的监控软件来实现，以确保设备运行过程中的安全联锁。

2．场景物理参数的监控

通过主操作台或便携式操作盘、移动式操作盘的预设定功能，输入吊挂或装载在舞台机械设备上场景的物理参数，系统应能判断输入的参数是否可执行，以保证相关设备之间运动时不会产生碰撞和挤压。

2.12.1.4控制系统的组成

控制系统应提供对舞台机械设备的不同控制方式。控制系统的不同控制方式在满足下面的基本要求的前提下，承包商可根据各自的经验并结合当前技术的发展来合理地构成。

1．控制系统

控制系统应由标准的可编程序控制器和计算机用网络总线方式构成。控制系统至少应具有大中型PLC控制性能。

控制系统应提供正常情况下的全功能控制与操作，包括单体设备的控制、设备联锁、设备状态监视、预选择设备、设定运动参数、编组运行、场景记忆、场景序列、故障诊断、系统维护等。主要操作以屏幕窗口、图形、表格方式结合功能键盘或鼠标，并有适当的手动介入功能；可灵活进行返回、重复、跳跃和连续运行等操作。

2．紧急控制系统

紧急控制系统可完成对单台设备的单独运行控制。这种控制功能的实现不应受到来自主控制系统的任何影响。

2.12.1.5安全要求

1．人员授权

对主控制系统的操作应由经授权和培训的人员来进行。送入操作台、进入操作台操作需要更高级别的识别码。不同区域的操作人员可以凭不同级别的识别码进入相应区域的操作盘。识别不同操作级别的方式可以是IC卡、磁卡或屏幕提示的键盘输入。

2.12.1.6运行确认按钮和运行指示系统

在操作台必须装设运行确认按钮，运行确认按钮接入到接制系统内。当操作台(盘)发出设备的运行指令时，现场负责人员在确认无关人员和阻碍物都已经清空后，按下相应的运行确认按钮，受控设备开始运动。

2.12.2操作系统

操作人员通过对控制系统硬件及软件的逻辑组合所形成的功能进行应用，包括预选择设备、设备运动参数的设定、编组运行、场景记忆、场景序列以及手动介入功能等。

2.12.2.1操作功能逻辑

控制及显示的逻辑必须清楚易懂，并在整个控制系统中保持绝对一致。要求控制系统的操作是安全的、迅速的。在演出过程中的场景转换的操作应是不影响场景效果的简单且迅速的操作方式。

2.12.2.2操作及预设定

1．操作台应该能够对被控设备进行预选择和运动参数的设定，并提供设备状态的清晰指示，并且指示出当所有联锁和安全条件都满足时，预选的设备动作可以执行。

2．当要完成多个设备或设备组顺序动作时，应可以先设定各独立的设备运动，再记录为设备组；只有在上一个设备或设备组动作完成后，才可以起动下一个；下一个动作的起动必须用“准备好”或“可用”等指示器提示操作人员。

3．系统还必须可以接受由操作人员输入的附加信息(如场景物理参数、操作的手动介入、特定编组运行等)。

2.12.2.3基本功能构成

1．设备编组运行

系统应能存储尽可能多的设备编组，可存贮的设备编组数量不应少于3000个。根据设备组运行状况的不同，系统至少有四种编组形式，并以不同颜色对设备编组进行区分。

锁定型编组：吊挂或运载的场景需要固定连接到多个舞台机械设备上时，该组中所有的舞台机械设备必须以相同的速度同时运行并移动相同的距离。为避免锁定型编组中因设备间出现速度或位置偏差，引起场景的顷翻或扭曲等危险情况发生。系统应该高速监控该组内各设备的速度和位置，当该组中任一设备的速度和位置超出误差允许范围时，系统必须停止该组内所有运行的设备，系统发出的停止命令应该是紧急停机命令(EMS)，以免场景的倾翻或扭曲等危险情况发生。

安全型编组：用于控制速度、距离等参数组合复杂的设备组的运行，操作的失误将导致场景及设备碰撞或损坏等危险情况。系统应规定更高的操作权限，系统必须高速监控该组中所有运行设备的速度和位置，当该组中的任一设备没有按照预设定或计算出的速度曲线运行，或者速度或位置偏差超出了系统允许的误差范围时，系统必须立即停止法组内所有设备的运行，系统发出的停止命令应该是紧急停机命令(EMS)，以免损坏场景和发生危险情况。

联锁型编组：用于控制按顺序运动并有联锁关系的设备组的运行，当该组中任一设备的运动顺序不符合联锁关系或故障时，系统必须立即停止该组内所有设备的运行，系统发出的停止命令应该是紧急停机命令(EMS)，以免损坏设备和发生危险情况。

自由型编组：用于控制相互之间独立的多个设备的联合运行，适用于在演出中需要经常调用的多个设备的同时运行。自由型编组中允许各设备的运行独立于其它设备，按照已定的速度图和动作距离来运行，当该组中任一设备的速度或位置偏差超出系统允许的误差范围时，系统发出针对单个设备的停止命令，而其它正常运行的设备不受任何影响。

2．场景物理参数

场景的纵向整体高度、场景的估计重量、运行距离限制等是控制系统对每个设备进行可靠控制的重要物理参数，系统应允许操作人员对这些参数进行输入、修改等操作。

3．预设停车位置

在每一场演出中，每个设备应该可以由操作人员从0～9共设定10个预设停车位置，系统自动记录下来。系统还应该具有支持任意设定停车位置的功能。停车位置参考点的设定，对悬吊设备或升降设备以舞台台面为参考点，对水平运行设备或旋转运行设备以设备原始配置为参考点。预设停车位置的设定应该可以在主操作台及相应授权的操作盘面上方便的进行。设定好的预设停车位置数据应该可以通过网络或用数据盘传输到系统中。

4．设备起动

设备的起动可以按照预选择、预设定的方式通过屏幕窗口、图形或表格方式用功能键盘或鼠标进行，也可利用操作台(盘)上的按钮、操作杆等操作部件起动单个设备或编组设备的运行。设备的运行将按照预设定的速度、预设定的时间等参数从一个预设停车位置运行到另一个预设停车位置，或者从任意有效位置起动运行到另一个有效位置。单个设备、设备编组、场景记忆、场景序列等运行方式中都应有手动介入功能来控制设备运行。

5．设备运动的挑选和忽略

在自由型编组设备运行控制中，系统允许操作人员从中选择几个设备处于可控状态，而该组中其余设备可以被忽略，同样也可以选择几个设备被忽略，其余设备为可控状态。

在场景记忆运行中，系统应该允许操作人员从中选择几个设备编组处于可控状态，而其余设备编组可以被忽略。系统还应该允许操作人员在设备编组之间进行跳跃操作。

6．默认速度

在缺省对设备的速度设定或无法进行速度设定时，设备应该按照系统默认的速度运行。默认速度随不同的设备而不同，承包商应对此作出合理的设计，通过软件或硬件方式内置于控制系统中。

7．其它需要功能

系统应该提供满足装台、排练、演出等过程所要求的完善的操作功能(场景记忆、场景序列、系统提示、离线仿真等)，承包商应该根据其经验，提供成熟的，简化的操作步骤和方法。离线仿真应具备三维动态效果。

2.12.2.4软件

软件应包含在备份的物理双硬盘上，运行的软件部分应该在容量足够的电子盘或内存上，没有物理运动的磁头读写操作。特别需要强调的是，正常运行时，系统不能从软盘和硬盘上接受数据。系统应具有自动定时备份功能，到硬盘驱动器和软盘驱动器的数据发送应是冗余的，并且使用独立的协议。系统可以通过计算机局域网络或其它方式传送数据。

1．适用性：软件必须是专为剧院舞台机械设备控制与操作而设计开发的。系统应提供良好的人-机界面，操作应简单明确，并具有图形数字显示、屏幕菜单操作、自动记忆、在线帮助、故障治断、故障处理提示与远程诊断维护等功能。操作方式可以是键盘操作结合鼠标点击画面的方式，特殊对话框的弹出要实时、准确，浮点运算应该准确无误。系统运行稳定、性能优良，要达到工业级的平均无故障工作时间要求，控制技术和软件技术要达到国际先进水平。

2．运行环境：控制软件的开发应基于适宜的、安全可靠的计算机操作系统。

3．语言要求：面向操作人员的操作界面和工程组态等必须有中文和英文两个版本，以便于操作人员的使用。

4．用户文件管理：系统应该禁止操作人员对软件核心文件的访问，对软件的调用产生的用户文件应该用密码的方式做有效的保护。工程师可以控制和改变到达文件夹的操作路径。

5．远程诊断软件：在需要的时候，操作人员可以要求承包商的技术人员对软件进行远程操作监控和故障诊断。

6．信息记录及打印功能：软件应能自动记录所有的操作、控制及设备的运行和故障信息，并能打印出来。打印列表应该清楚，不正常的信息应用更明显的方式打印出来。

7．剧院统一管理：承包商应提供满足整个剧院计算机统一管理的接口及相应的接口软件。

8.软件版本和完善：承包商应保证在安装期选用的软件版本是最新的。在保证期内，承包商应根据业主在使用过程中发现的问题及合理要求不断完善其控制软件。在保证期结束时，操作系统软件应是最新的。

2.12.2.5显示系统

系统应该用屏幕窗口、图形、表格等方式来显示预选择设备、运行参数设定、设备编组、场景记亿、场景序列、在线帮助、故障信息、数据加载、工程组态和管理功能，并用明显的方式区分不同设备的不同状态(选中、运行中、故障等)。

2.13涂层与表面处理

1．准备：所有部件要具有光滑表面，没有飞边毛刺。不允许出现不良的切割和焊接，部件在涂漆前应脱脂。钢铁表面应除绣并采取防锈措施。结构件在涂漆前进行喷砂处理并采取防锈措施。

2．涂层：所有部件应涂上底漆、二道漆，并按照设备说明涂面漆。涂层的损坏部分应及时修复，锈蚀部分应清理到金属光亮后再正确涂漆。底漆采用防绣漆，漆膜厚度不小于80μm，面漆采用树脂型，漆膜厚度不小于80um，漆膜总厚度不小于160umc漆膜厚度采用干膜厚度计测量。

3．现场焊接：全部焊接完成后应处理干净和正确涂漆。管和相似的组件的内表面无法进行涂漆时，在其端部完全密封，以防止内部生绣。

4．现场安装后的修补油漆，承包商自备，其种类、品牌、质量应与原用油漆相同。

5．标记：所有可拆卸的部件涂漆时应作清楚的标记，以保证现场正确再安装，现场安装结束后，应清除全部工厂标识的标记。

6．表面涂漆颜色：在舞台下部的固定或运动钢部件应涂以暗黑色(外露旋转件的非工作表面为红色)其它部分按照各个具体要求涂漆。承包商在承担工程前应对涂漆的要求和细节进行确认。电气设备的全部表面应用烘烤光亮漆，盘和柜的表面处理不应出现反光。

7．涂漆工艺由承包商自定，但须提供涂漆工艺说明。

8．自设备验收合格日之后五年内，所有油漆不允许出现开裂与漆皮剥落。

2.14铭牌与标志

1．每台设备均应有金属铭牌，金届铭牌应装设在设备的明显位置。

金属铭牌的主要内容应包括：

设备名称

设备编号(与竣工文件编号一致)

主要技术性能

制造厂家及制造日期

2．主要技术性能应包括如下内容：

设备功能及参数(如吊重、速度及其它参数)

警告与安全：如压力、安全负荷、操作及保护信息。

同类设备的专用代号

3．设备柜内的部件标志也应为永久性标志，不得使用临时粘贴标志或钢笔识别印记

4．铭牌与标志的尺寸应足够大，在正常光线下2m的距离能看清楚铭牌与标志的文字。

5．铭牌与标志除用承包商国文字外，同时也使用中文。

灯光工程包括灯光系统、双路供电系统深化设计、采购、运输、安装、调试直至最终验收、投入使用的全过程及相应的人员培训、维保服务。

系统设计配置应遵循以下原则：一是先进性原则：选用先进的灯光设备和控制系统，以达到良好的效果和气氛；二是可靠性原则：要求灯光系统具备极高的可靠性，系统主要设备应选用高端品牌的优质产品，必须满足或优于本文件中规定的各项技术指标参数；三是通用性原则：提高本剧场内的设备利用率，降低操作管理的难度，剧场使用的主要设备系统等应优选灯光工程师、技师认同程度高的产品；四是安全性原则：剧场的音频设备、连接器件及电源供应设备均应满足安全性，应提供CE、UL等电气安全标准认证，扩声系统要有热备份。

（三）舞台灯光工程总体要求

1.1．舞台灯光工作内容及工作范围

舞台灯光工程的主要特点、工艺配置、设备类型、数量和主要规格等内容详见 “舞台灯光工程单项设备技术规格与要求”）

承包商按本招标文件的要求，提供整套剧场舞台灯光设备及控制系统，并提供为完成全部舞台灯光工程的服务。

承包商提供的舞台灯光设备及控制系统应是全新的，具有技术先进、性能完备、安全可靠、使用操作方便、维修简单的特点，同时，设备的噪声应符合剧场演出的标准。

1.1.1承包商的责任

承包商应提供本技术规范与要求或图纸中所列出的、提及的、计划的或隐含的所有设备、器件、材料和作业，以及为完成安装、调试所需的材料、工具、仪器以及为维持正常运行所必须的技术支持、技术文件和资料，并对其质量负责。承包商还应对工程实施过程中的人员安全（包括意外事故）负责。

承包商应对所有分包商或合作伙伴的工作及产品质量负责，确保不同分包商制造设备的完整。

承包商应对其提供的整套设备及系统的基本功能、技术参数负责。

承包商提供的所有设备与系统，都应是成熟的、已在类似项目中成功、或正在安装使用的。如果业主需要对某设备或系统进行工作考察，承包商应进行必要的安排，对某设备或系统进行工作演示。

1.1.2标准和规范

舞台灯光工程应符合本技术规范与要求所规定的所有标准和规范，以及中国现行的有关标准和法规。

1.2质量保证

承包商提供的设备、系统均应完全符合技术条件，其材料与加工工艺等均应是优良的，不会由于材料或加工工艺的原因产生内在的缺陷。这些设备、系统在总体上应与向发包人演示的设备、材料、系统相当或更高，对不曾演示的设备或系统，应与同类剧场所用的设备或系统相当或更高。

承包商应按项目总体计划履行设计、制造、交货、安装、调试和验收等进度，并保证采取适当的措施使质量不因进度限制而受到影响。

1.3 文件提交与审查

1.3.1文件要求

承包商应在舞台灯光工程货物交付时，提供本技术规范与要求中所提到的图纸、资料、文件各三份，以及上述图纸、资料、文件相应的电子文件（含相应的支持软件）一份。图纸除三套蓝图外，另有透明图一份。

所有技术文件应完整、清晰、正确，与所提供设备完全一致，能满足安装、调试、操作、保养和修理等方面的需要。

1.3.1.1总体布置图

承包商应提交所有舞台灯光设备的整套总体布置图。除标明设备的工艺布置尺寸外，还应标明所有运动件、紧固件及所有操作岗位的净空。

1.3.1.2单项设备详图

承包商应提交详细的安装图纸，以及解释系统部件的安装、操作和使用所必需的所有资料。

1.3.1.3结构

舞台灯光工程需要在土建结构（混凝土、砖、砌块、钢等）上预设的所有孔洞、附件应在承包商的图纸上明确标出。

1.3.1.4布线

承包商应提供系统或设备的完整的布线和电气线路图，包括电缆型号、规格、路线及明确的终端标识等所有细节。

1.3.1.5图纸格式

工程图明细表应位于图纸的右下角，这样当图纸叠为A3规格提交时，图纸标题可以完全显示出来。当图纸有所修改时，加注标出，并在图纸上附上修改说明。

1.3.2资料提供

承包商应根据舞台灯光工程的进度计划安排，按时提供资料，并配合建筑设计。

1.3.2.1投标阶段

按招标文件要求编写的投标书中，至少要包括下列图纸及资料：

* 舞台灯光总体配置图（平、剖面）和设备清单；

* 舞台（含栅顶、天桥、台仓等）各层平面的设备布置图；

* 舞台灯光单项设备图、技术规格和要求；

* 控制系统方案，原理框图和逻辑图；

* 土建结构受力及分布图；

* 配电系统及电气设备、布置图；

* 设备装机容量、功率因数、最大同时使用系数、计算容量；

* 投标人认为可以反映投标方案技术先进，工艺独特，质量优良，安全可靠的其它文件和资料；

1.3.3包装与运输

1.3.3.1包装与装卸

承包商应对所有部件和材料从厂家到现场的包装和保护负责。任何因不合理包装或不适当装卸所造成损失的设备都应免费进行更换。

1.3.3.2运输

承包商应尽量采用标准集装箱运输，重量超过20 t，外形尺寸大于12m长、2.7m宽、3m高的重型或大型设备，应在投标书中详细列出物品名称、具体尺寸、设备重量、设备重心、起吊位置等。

1.3.4考核试验与验收

投标人应根据以下内容，在投标书中详细提出供货范围设备的考核、试验、验收的程序、方法、使用工具和仪器以及验收标准。

1.3.5备品备件清单

承包商应按设计要求提供与设备配套的在保修期内需要的易耗品和用于维修的备品备单，备件还应包括那些不易买到的部件，如特殊机械部件、编码器、接触器、继电器、限制器、超程检测器、开关按钮、指示器、限位开关箱部件及其类似部件。备品备件清单应得到业主的认可，以便在竣工之日在现场得到该备品备件。

1.3.6替代品

对一些常用的消耗品和用量大的零件，提出推荐的替代品种将受到欢迎。

1.3.7保证与服务

1.3.7.1保修期与保修

承包商应保证自最终验收证书签署之日起的24个月内，供货范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备零部件和结构的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由承包商负责，并免费为买方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

在设备保修期期间，承包商除提供上述保修服务外，每年提供一次定期维修，并保证舞台灯光设备的寿命。维修含对所有的机械、电器、控制系统的检查，调节钢丝绳、制动器、离合器、松绳检测装置、润滑元件、气、油过滤器及需要调整的其它运动件等。业主的工作人员负责处理简单的故障以及紧急维修，并按照操作手册的要求进行日常维护与保养。

1.3.7.2响应

在保修期内，承包商应在业主发出损坏、故障通知后的24小时内响应，并尽快提供必要的维修或更换部件并使设备达到正常运行。对在此期限内无法进行修理或也不能再更换部件的设备，应免费提供同样或更好的替换设备。

1.3.8工程施工进度要求

1.3.8.1计划工程进度

根据工程总体进度计划要求，制定本舞台灯光工程计划进度。（须注明设备采购阶段及安装调试阶段所需时间）

（二） 舞台灯光工程通用技术规范与要求

1、技术标准化和规范

1.1中标人在进行本工程深化设计和施工时，其所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，采用其它的标准、规范，应在投标书中注明，并保证能达到或优于国家规定的相应标准。这些标准和规范包括(不仅限于以下)：

本招标文件

建筑图纸

JGJ-57-2000/J67-2001《剧场建筑设计规范》

JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

GBJ16—87（2001修订版）《建筑设计防火规范》

GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》

GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》

GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

GB50259-96《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

GB50169-92《电气安装工程接地装置施工质量验收规范》

剧场设备控制信息格式（数字传输协议国际标准即DMX 512/199）

GB50052—95 《供电系统设计规范》

GBJ54—1983 《低压配电装置及线路设计规范》

灯光部分

WH-0202-94《舞台灯光图符代号及制图规则》

WH-0204-1999《舞台灯具光学质量的测试与评价》

GB/T15734-1995《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》

GB/T7002-86《投光照明灯具光度测试》

GB7000.14-2000《通风式灯具安全要求》

GB7000.15-2000《舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具安全要求》进口设备

各种进口设备要符合上述国家标准外，要符合以下国际标准， UL（美国）、CUL（加拿大）、CE（欧洲）、TUV（德国）、BS（英国）、CISPR（国际无线电干扰）、还要符合ISO（国际标准化组织）和CIE（国际照明协会）制定的国际通行标准规范。

说明：上述技术标准和规范如果有不足之处或者未能达到国际最新标准的时候，投标人应对采用的标准做好以下几项工作：

1.1.1使施工以及选用的材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料；

1.1.2用于施工依据还包括相关工程设计图以及技术说明文件；

2、深化设计要求：

2.1 完成各灯光设备的施工设计；

2.2 补充与土建和其他专业相关的安装图纸（如节点详图）；

2.3 提供制作、安装的工艺流程；

2.4 使深化设计获得土建设计单位的认可。

（三）舞台音响工程总体要求

1.1．招标通用技术规范与要求

舞台音响工程的主要特点、工艺配置、设备类型、数量和主要规格等内容详见 “舞台音响工程单项设备技术规格与要求”）

1.1.1功能需求：

双福育才中学演播厅是组织开展各种文化活动服务和会务服务活动的中心场所，能够承接国内、外专业剧团演出，以及可以召开各种大中型报告会议的多功能场所。

2.1.1文化中心具备以下使用功能：

各类戏曲类、戏剧类演出；

报告会议：大型会议、多媒体会议、报告会议等；

各类综艺晚会：各种大小型节目演出，以及文艺演出；

1.1.2 设计内容:

双福育才中学演播厅音响系统主要包括：扩声系统（数字/模拟调音台系统、主扩声系统、舞台固定及流动返送系统、信号传输和处理系统、内通系统、拾音设备及音源部分），及相关辅助材料。

本工程的音频系统定位要求是科学、先进、实用、符合国情并与国际接轨，便于国际、国内文艺团体的演出以及各类报告会议使用。系统选用的扬声器、调音台、系统信号传输、音源机、效果器、传声器、系统所用的线材、接插件等等，应充分地考虑到国际、国内的通用性，系统的应用应达到国际先进国内一流水平，并便于互换、维护、保养；系统的信号传输及接口、系统检测、监控、维护要立足于实用，符合剧院的实际环境和使用要求，系统必须安全可靠，而且有良好的扩展性和兼容性，以便和第三方设备沟通。在系统的构建和深化设计时，应着重考虑以下几个方面：

1.1.2.1先进性原则：

对于剧院音响系统而言主要体现在音频信号的数字化传输，扬声器系统的精确控制声场能力与功放、无线话筒、处理器等远程监测技术等，整个系统既要有灵活的系统控制又要有较好的声场覆盖。

1.1.2.2可靠性原则：

基于现场演出的实时性这个基本特点，要求大剧院调音台具有备份功能，这是数字化系统成败的关键问题。系统音频信号的传输须采用数字音频信号格式，以保证整体音频系统信号高质量及外来艺术团体自带设备接入的要求，同时系统中如话筒传输，数字音频处理器还必须采用模拟线路进行。

1.1.2.3通用性原则：

剧院的各种音频设备除了应满足系统配置的技术要求外，还应考虑设备的通用性，以便系统今后扩展增容以及国内外演出团体租赁使用.

1.1.3 剧院音响系统要求

1.1.3.1总体技术要求

1.技术要求

本招标文件提供的各设备的主要功能与关键参数由各投标商参考，所有投标设备应满足或高于设备需求一览表的要求，在非关键性参数方面允许轻微偏差，对于高于技术指标要求的设备，在技术评标时将受到重视。

2.剧院主要建声参数

剧院混响时间 1.2s，（剧院有关具体建声参数另册提供）

3.音响系统声学特性指标

为适应不同节目的演出，现场音响系统声学特性指标以GB/T50371-2006《厅堂音响系统设计规范》中规定的文艺演出类扩声一级指标为基础。

观众厅音响系统声学特性指标按照以下要求：

|  | 设计指标 |
| --- | --- |
| 最大声压级（空场稳态、准峰值） | 80－8000 Hz平均≥106dB |
| 传输频率特性 | 以80－8000 Hz的平均声压级为0dB, 80-8000 Hz在此频带范围内 ≤±4dB, 40-80 Hz 和8000－16000 Hz；+4/-10dB |
| 传声增益 | 100～8000 Hz的平均值≥-8dB |
| 声场不均匀度 | 100 Hz ≤ 10dB, 1000 Hz ≤ 6dB, 8000 Hz ≤ 8dB |
| 噪声级 | ≤NR25(音响系统) |

1.1.3.2系统设计依据

根据剧院的基本使用功能和定位并参照国家相关的标准和规范：

GB/T50371-2006《厅堂音响系统设计规范》；

JGJ 57-2000/J 67-2001《剧场建筑设计规范》；

GB/T50371-2006《厅堂音响系统设计规范》；

GB 4959-95 《厅堂扩声特性测量方法》；

GBJ 76-84 《厅堂混响时间测量方法》；

JGJ/T 16-92 《民用建筑电气设计规范》；

GB/T 14476-93 《客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法》；

GB/T 14197-93 《声系统设备互连的优选配接值》。

ITU-R BT. 601-2 供演播室使用的数字电视编码标准；

ITU-R BT. 711 供分量数字演播室使用的同步基准信号；

GY/T 156-2000 演播室数字音频参数；

GY/T 158-2000 演播室数字音频接口；

AES3 供数字伴音工程线性表示数字伴音数据的串行传输格式；

AES11 供数字伴音工程在演播中使用的数字伴音设备的同步规格；

GB 3174-1995 PAL-D 制电视广播技术规范；

平衡式模拟音频格式及相关的接口及电气特性要求；

国家关于电器设备使用的其他有关标准。

通用的规范和标准：

JGJ-57-2000/J67-2001《剧场建筑设计规范》

GBJ 16-92（95年修订）《建筑设计防火规范》

GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》

GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》

GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

GB50259-96《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

GB50169-92《电气安装工程接地装置施工质量验收规范》

GBJ 232 《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB 50300 《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB 50303 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》

GB 50057 《建筑物防雷设计规范》

GB/T14549/93电能质量、公用电网谐波

GB/T126661/6/90电缆的耐燃性考核标准

GB50217/94电缆设计规范

GB50258/96电缆敷设规范

进口设备所遵循的标准和要求：

各种进口设备要符合上述国家标准外，同时要符合相应国家的标准，还要符合ISO（国际标准化组织）和CIE（国际电工协会）制定的国际通行标准规范。

UL（美国）

CUL（加拿大）

CE（欧洲）

TUV（德国）

BS（英国）

JIS（日本）

CISPR（国际无线电干扰）

1.1.3.3系统构成及配置

1.1.3.3.1扬声器系统

扬声器是整个扩声系统还音的最终环节，扩声的声压级、声场不均匀度、传输频率特性、相位响应特性、扩声覆盖角度、传声增益等重大电声指标与扬声器的特性和质量十分相关。而作为音色、音质及还原度等主观声学听音感受，扬声器的品质对聆听的影响就更大了。为了满足观众的听感欣赏要求，在扬声器的选型上，应将扬声器音色放在首位，扬声器系统应选用近年来国际知名剧场中使用较多的主流品牌，需使用现时主流扬声器系统。

剧院主扩声系统采用三声道（左、中、右）扩声方式，并兼顾单声道扩声、立体声扩声，左右声道、中央声道主扩声扬声器采用原装进口高档扬声器，并覆盖所有观众席,并满足声学特性的指标要求，各声道扬声器组应充分考虑扬声器之间的交叠覆盖而产生的干涉效应，采用点声源阵列（或性能更优的产品），投标商需证明此阵列的设计合理性，尤其是对干涉及所产生的旁瓣的控制，以获得最小声的干涉和最小的相位失真，提高声音清晰度、可懂度。各声道扬声器组应严格覆盖观众厅全场。各投标商必须提供包含EASE4.0(或4.1)模拟模型及扬声器数据库光盘一张，以供招标方考察验证其模拟结果的真实性。为此，声场设计时应将扬声器放在重中之重的位置上。

为保证剧院整体装修效果，主扩声扬声器组、台唇补声扬声器组安装方式必须采用暗藏的安装方式。

(1)、主扩声系统扬声器

扬声器扩声信号以就近提供为原则。要求采用无源扬声器系统。

扬声器的品牌、规格和数量参照设备需求一览表要求。

(2)、舞台返送监听扬声器

为满足演出形式的多元化要求，在主舞台和后舞台以灵活的固定安装与流动方式相结合。

品牌、规格和数量参照设备需求一览表要求。

1.1.3.3.2信号处理部分和功率放大器

(1)、信号处理部分

网络音频处理器应内置多种模块化处理功能，可以通过电脑任意配置内部处理流程，并能脱离电脑独立使用。支持网络数字音频传输标准。

网络音频输出设备兼容网络音频数字接口，所有音频输入、输出应该具有数字式软件模块化参数处理装置如信号发生器、音量控制器、静音控制和极性控制、带通滤波器、噪声门、参量均衡器、1/3倍频程均衡器、音量控制器、压限器、立体声/编组链接等，可对音频参数通过软件来进行调整；数字音频矩阵任意一路输入可以切换到任意输出回路，可以任意添加或删减处理设备，并且可以对所有输入输出回路进行细致的音频处理，而无需增加硬件。

(2)、功率放大器

所配置功率放大器的标称输出功率不小于扬声器长期功率的1.5倍。其中主扩声系统扬声器（详见设备需求一览表）的功放功率不小于扬声器长期功率的2倍。功率放大器必须内置远程控制和监测功能。

所有功率放大器要求带有监控接口，在声控室，上场门等地能够通过网络很直观检测功率放大器的工作情况，实时检测工作电压、输入电平、温度、过载等各种状况。

1.1.3.3.3调音台部分

数字调音台是整个系统的控制核心，音质、性能、可靠性的好坏对整个系统有着举足重轻的地位，直接影响到整个系统的效果和质量，而操作的灵活性则可直接影响到音响师的发挥，因此在扩声系统中调音台的选型是关键。

品牌、规格和数量参照设备需求一览表要求。

1.1.3.3.4信号传输系统

在剧场的系统传输管理中，对于多种系统信号传输的互连网络，线路的敷设和维护是一个相当复杂和重要的一个问题。此外，不同频率下的信号传输的干扰现象，信号线路对电网产生的磁场的敏感性，都会显著降低信号的传输效率与可靠性。

因此，在剧场音频系统中，我们首要的任务就是建立一个灵活、可靠的传输与控制系统，并保证在任何时候都有冗余和备份的信号传输通路，也因为如此考虑，我们在剧院的网络系统中，音频信号分配及传输系统由模拟信号分配/传输和数字音频信号传输两部分组成。

（四）LED显示工程通用技术规范与要求

通过多媒体视频控制技术和VGA同步技术，可以方便地将多种形式的视频信息源引入计算机网络系统，如广播电视和卫星电视信号、摄像视频信号、录像机VCD视频信号、计算机动画信息等，要求可以实现下列功能：

1.1.1、支持VGA显示，显示各种计算机信息、图形、支持各种输入方式；

1.1.2、实时显示真彩色视频图像，可即时播放（VCR、VCD、DVD、LD）等视频信号；

1.1.3、可实时转播广播电视、卫星电视及有线电视的视频即时播放；

1.1.4、支持PLL、NTSC等各种制式，DVI、SDI、HDSDI、S-VIDEO、COMPOSITE、VIDEO、 YUV、RGB、TV、HDTV、CATV等各种视频信号

1.1.5、具有电视画面上叠加文字信息，全景、特写、慢镜头、特技等效果的实时编辑和播放（需另外配置非线性编辑设备）

1.1.6、具有同时播放左右不同比例的画面及文字的功能。

1.1.7、有图文锁定功能，需要修改图文时，可先锁定，屏上无修改操作痕迹。

1.1.8、可以满足现场转播的使用要求，播放现场摄像机的摄像信号，预留2路以上摄像机输入接口；

1.1.9、可播放来自各种设备的视频信号，并能随时切换不同的视频源，8路视频源可通过音视频矩阵同时监控与切换，并可对视频画面进行缩小或放大操作。

1.1.10、可播放广告信息（文字、视频广告、FLASH及电脑播放的图片、视频信号）。

1.2    播放计算机信息功能

1.2.1、显示各种计算机信息、图形、图像及二、三维计算机动画并叠加文字;

1.2.2、可播放不同格式的图形、图像文件。如：BMP、TGA、TEXT、GIF等;

1.2.3、可播放多种文字的各种字体、字形和不同的文字信息，还能实现单行左移、多行上移、左右拉、上下推、翻页、移动、旋转、缩放、闪烁等十余种显示功能，可以输入西班牙文、法文、德文、希腊文、日文及韩文等不同的国家文字;

1.2.4、能播放用ANIMATORPRO、3DStudio等软件制作的二、三维动画，并支持用压缩卡采集的AVI信号，软件包具有方便的界面接口，丰富的材料库，形体库和先进的渲染技术，能制作高质量的三维动画，使广告创意成为逼真的现实

1.2.5、播出系统配有多媒体软件，可以灵活输入及播出多种信息

1.2.6、有多种播出方式，如单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无极缩放等

1.2.7、主要时事新闻的编辑与播放，并有多种字体供选择

系统组成：

舞台LED显示屏系统由1块显示面积约16米宽*9米高的背景屏（P5室内三合一全彩屏）、二组显示面积约3.0米*9米的侧屏，可配合舞台场景切换具有旋转、开合及升降效果，台口会标屏18m*1.5m（P5室内三合一全彩屏）组成。

背景屏安装在舞台天幕后面，台口屏安装在台口二侧八字墙。像素组成：红、绿、蓝，亮度≥800cd/㎡，自动8级亮度调节或手动100级亮度调节，视角：水平≥140°，上下≥100°，屏幕平均寿命≥100000小时，配1套LED屏控制系统。

舞台LED显示屏是一个较大的电子设备，良好、安全的配电设备是系统实现可靠工作的重要条件之一。因此显示屏需配有专用的配电系统。

此系统有以下特点：

在大屏控制室直接开、关大屏，配电系统具有远程控制功能；具有供电指示功能；具有过流、短路、断电等多种保护功能，可自动处理各种应急情况；具有定时自动开关屏的功能，可实现无人留守，具有多路输出和延时上电的功能。

显示屏系统满足各种要求，具有多媒体、多途径、可实时传送高速通信数据接口和视频接口，可播放视频、动画、文字及其迭加；有全景、特写、慢镜头、特技等实时编辑和播放效果功能，该显示系统满足电量低、使用时间长、防水、防尘、防腐蚀等要求。整个系统从功能上分为五个部分：信号混合、数据采集、数据传输、扫描控制和显示驱动。

屏体的散热系统

重视元器件的选择，如电源、驱动IC，都选用可在较高温度范围下正常工作；驱动控制电路采用静态小电流驱动IC；采用先进的PWM脉宽调节技术，有效的提高了屏体的发光效率，降低屏体功耗；采用大量的低功耗集成电路作为驱动电路的主体，不但有效地降低了IC的工作温度，而且降低了系统的总功耗。“安全省电”成为显示屏的一大特点；驱动电路板采用“四层板”，加大了驱动电流的流通面积，有效的将驱动电流合理分散，进一步降低了工作温度；屏体后部结构设计为符合热对流特性的通风通道式，保证屏体后部空气循环畅通，加强屏体的散热能力；采用热辐射度较好的装饰结构材料，加强屏体自身散热能力。

防电磁

电磁兼容方面，LED显示系统需有为隔绝内部与外部电磁环境而设计的抗干扰电路，防止外部环境电磁场引起电磁环境的变化对屏内和屏外的电子设备产生影响，达到GB/T13926.3-92和GB9254-88的要求。

降噪处理

由于媒介带来的噪声和模数转换的量化噪声，极大地影响了显示屏的视频显示效果，必须采取一定的降噪处理措施。LED显示屏必须用大规模可编程集成电路开发的具有递归和中值滤波功能的LED控制系统，更好地改善了视频图像的观赏效果。

（五）座椅工程通用技术规范与要求

1、总则

本技术文件中货物的设计、制造、检验与验收应符合中华人民共和国现行的有关国家标准和法规（含部标和专业标准），以及相关的最新版本的国家标准。当中国标准不能够涵盖或低于本货物的技术要求时应按照相关国际标准。质量标准按照有关标准、规定和合同约定进行验收。

2、相关标准

1）JGJ58-2008电影院建筑设计规范；

2）GB50016-2006建筑设计防火规范；

3）GB50045-2005高层民用建筑设计防火规范；

4）GB50222建筑内部装修设计防火规范；

5）GB/T3325金属家具通用技术条件；

6）GB/T3324木家具通用技术条件；

7）QB/T2080高回弹软质聚氨酯泡摸沫素塑料；

8）GB8624-1997建筑材料燃烧性能分级方法；

9）GB17927-1999软体家具、弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定；

10）QB/T1952.1-2003软体家具沙发；

11）QB/T2602-2003影剧院公共座椅；

12）GB/T10357.3家具力学性能试验椅凳强度和耐久性；

13）GB/T5455纺织品物阻燃性能测定：燃烧性能试验、垂直法；

14）GB/T5454纺织品燃烧性能试验：氧指数法；

15）GB/T2406塑料燃烧性能试验方法：氧指数法；

16）GB6343泡沫塑料和橡胶表面（体积）密度的测定；

17）GB6344软质泡沫聚合物材料拉伸强度和断裂伸长率的测定；

18）GB6669软质泡沫聚合物材料压缩永久变形的测定；

19）GB6670软质聚氨酯泡沫塑料回弹性能的测定；

20）GB10807软质泡沫聚合物材料压陷硬度试验方法；

21）GB10808软质泡沫塑料撕裂性能试验方法；

22）GB1720漆膜附着力测定法；

23）GB/T4893.1-4893.9家具表面漆膜测定法；

24）GBJ47混响室吸声系数；

25）GB50371-2006厅堂扩声系统设计规范；

26）其他相关标准；

27）上述标准如与现行标准不符的，以现行标准为准。

3、综合说明

3-1、座椅需根据人体工学的研究成果进行设计制造，座椅靠背和坐垫的弯曲度要求符合人体入座姿态的形体曲线；座椅外形美观、漂亮；座高和进深合理。满足招标方会议室的个性化要求。

3-2、材料选择和表面处理应精巧；造型细致、轻柔，令人触目和舒适。

3-3、座椅上各个部位的设计都遵循合理和优化的机械原理，并便于工业化生产。

3-4、生产厂家提供的技术资料应包括但不限于以下内容：

3-4-1、产品的具体设计方案和技术说明。

3-4-2、产品工艺设计，材料，制造，产品质量，测试，安装，验收采用的标准。

3-4-3、产品式样图，产品立面图，侧面图和各种规格产品式样图，标注主要尺寸，并提供产品彩色图片。

3-4-4、产品排列平面图，剖面图，标注楼、地面标高，各排距各分排产品总宽度和产品基本宽度。

3-4-5、产品安装详图。

3-4-6、对交货期的承诺，包括提供设计时间表，制造时间表，交货时间表，安装调试进度表，最终验收进度表。

4、特殊技术要求

4-1、机械耐力及材料的使用寿命

4-1-1、为了保证座椅的机械耐力，应按照GB/T10357.3《家具力学性能试验椅凳强度和耐久性》标准QB/T2602-2003《影剧院公共座椅》或FN EN12727《家具：排椅-强度和耐久性实验方法》标准对座椅做测试。

4-1-2、座椅的翻转机构和阻尼装置，无论是现有的还是经过改进的，都需要进行模拟试验。

4-1-3、试验必须由符合规定的权威认证的实验室（国外）或国家认证机构（国内）完成。

4-2、座椅制造及材料的选择

无论是面料，泡沫，金属件和钢结构，木料等都应当是优质的材料。并通过安全，防火，耐用等检测或质量等级。剪裁，缝纫，绷面，组装，木料加工，金属件加工等都需要在工厂内以最现代化的各符合行业标准生产手段完成，如此保证最好的生产质量。4-2-1、面料

座椅生产厂商应选用外观优雅的针织类面料，要求耐磨性高，渗透力强，吸声效果好，防火等级符合现行的国家标准；并满足以下指标：

·气流阻：600~800Pa s/m

·色牢度：4-5级及以上

·顶破强力﹥1400N

·耐磨性：平磨﹥50000次

·阻燃：B1级

·环保：甲醛含量﹤20mg/kg

·满足招标文件中其它要求和标准

4-2-2、泡棉

根据座椅的不同部位，座垫、背垫密度不同，所有泡棉，模成型的或切割的，都是高弹性的。不同密度的聚氨脂或冷漠成型的都应当满足以下指标和标准：

·背靠垫：45kg/m3

·座垫：50kg/ m3

·气流阻：500-1000Pa s-m

·泡棉标准：ISO 854：泡棉密度

·满足招标文件中其它要求和标准

4-3-3、金属件和钢结构件

4-3-3-1、所有的钢材、焊接均应符合标准要求。

4-3-3-2、颜色:黑色亚光。

4-3-3-3、座椅翻折主体构件:采用二块钢板弹簧自动回弹；速度可调，无故障使用5万次以上。

4-3-3-4、所有的螺丝及金属件及椅脚螺丝都将根据标准经过防腐蚀处理，椅脚等金属部件都要做防锈防腐处理。

4-3-4、木料

4-3-4-1、连接时采用镶嵌结合的企口舌条，棱角一律削倒。

4-3-4-2、胶：实心木料采用木工用乙基白胶粘接，合成材采用尿素甲醛胶粘接。热封加强坚硬度，甲醛含量不超标，并符合绿色环保要求。

4-3-4-3、面材表面处理用初步磨光底色，细致磨光上涂饰PU漆不低于四层。

4-3-4-4、防火等级:不低于国家标准B2级或国际标准M2级。

4-3-4-5、制件表面应涂环保透明亚光聚氨酯漆。

5、声学效果

5-1、座椅设计中的声学要求

所有座椅必须严格控制其声学特性。座椅声学要求具体如下：

5-1-1、座椅吸声量适当，坐人与不坐人吸声量差别较小。为有利于达到上述要求，座椅不坐人时，座板翻起后与靠背的夹角应不大于30度。

具体要求座椅吸声性能满足下表要求：

| 倍频程中心频率（Hz） | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每座吸声量(m2) | 0.35-0.45 | 0.40-0.50 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 |

5-1-2、座椅的面层应能很好透声，座椅靠背的上部及两侧应为反射面。

5-1-3、座椅应有阻尼，观众离座，座椅翻转时不应产生噪声。

5-2、座椅吸声系数的测试条件，测试方法和测试程序

座椅吸声系数应该是在国家有关权威机构批准的测试条件下测得的。

6、座位号要求

座位号在坐垫和/或靠背上机绣(具体字体型号及大小，由厂家提供小样，由采购人确定)。