重庆育才成功学校教学楼增加电梯工程

询价招标文件

招标人：重庆育才成功学校（公章）

二○一八年五月

情况说明

第一章询价须知

| 序 号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目 名称 | 重庆育才成功学校教学楼增加电梯工程 |
| 2 | 建设 内容 | 此次招标为育才本部校区教学楼一台6层、成功校区教学楼一台8层7站7门增加电梯工程，工程内容包括电梯设备采购安装工程、钢结构图纸设计、井道施工及办理相关报建手续。具体层高需到现场进行测量。电梯载重量为1050KG，速度为1.75m/s。 |
| 3 | 工期 要求 | 2018年8月25日前安装结束 |
| 6 | 资格 要求 | 1．制造商参加投标的应具备以下资格 1.1制造商应具有国家质量监督检验疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（曳引驱动乘客电梯A级）； 1.2制造商应具有省级（含）以上质量监督检验疫局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯安装、改造、维修A级）； 1.3制造商应具备有效的ISO9001质量管理，ISO14001环境管理体系认证，健康管理体系18001认证证书； 1.4制造单位具有较长生产历史和较好业绩，有良好的设计水平和制造经验，在本地区有良好的销售业绩及完善的售后（维修）服务机构，有电梯用户出具的使用情况良好的证明； 1.5电梯主机和主电脑版是原品牌自己研发生产的产品； 1.6需提供电梯井道设计、施工相关资质文件； 代理商参与投标须满足以下条件： 2.1所代理的电梯制造商资质需满足制造商的资格条件要求； 2.2投标人应具有所投产品制造商认可的唯一经销授权资格（提供原件并加盖所投产品制造商公（鲜）章）； 2.3代理商应具有省级（含）以上质量监督检验疫局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯安装、维修A级、*改造、B级）。 2.4需提供电梯井道制作相关资质文件； |
| 7 | 接受投标文件截止时间与地点 | 时 间： 2018年6月 1日下午5:00时前 地 点： 重庆育才成功学校办公室 联系人： 金老师 电 话：18580541120 |
| 8 | 报价 要求 | 一、报价要求： 1、报价时必须包含以下内容： （1）投标产品组成系统说明，产品主要技术数据和性能的详细描述并提供产品样本。 （2）电梯主要部件明细表，包括：曳引机、控制系统、安全钳、限速器、钢丝绳、变频器、门机、旋转编码器、光幕等的出产国（地区）、生产厂商的详细说明以及详细配置等清单。钢结构待设计单位设计后以施工图为主。（报建手续由施工方负责、甲方协助；报建相关费用由甲方自理）； （3）主要部件要求带“*”标志为关键部件，如有任意一项偏离，即为废标。 电梯部分： a) *曳引机采用永磁同步无齿轮主机，应高效节能、安全舒适。 b) *开门机变频器：应保证性能优良。 c)光幕门保护：应保证性能优良。 （4）投标产品制造、安装、验收标准。 （5）特殊工具及备件清单。 （6）投标人在重庆的工程业绩及办事机构，在重庆市场近3年的销售业绩（重点），以及在重庆市政府机关、重庆市标志性建筑。 （7）在重庆的售后服务机构、售后服务技术力量。 （8）负责本工程管理、技术人员的组成名单，包括职务、职称和履历。 （9）电梯厂家对电梯维修保养的具体措施或方案以及采取的方式（设定点维修点或其他方式）； 2、报价内容要求 材料要求： - 框架柱方管200*200*8.0 - 梁柱方管150*150*8.0 - 门柱方管200*200*8.0 - 6+1.52+6钢化夹胶玻璃 - 钢架氟碳漆、玻璃安装 （1）投标书中的报价应在完全满足招标方的实质性要求基础上的交钥匙工程。投标报价为：货到项目现场价与相关费用：附件费、备件费、包装费、运费、装卸费、停电应急装置、特殊工具检测仪器费、技术培训费、安装费、技术监督局检测费、调试费、风险费、电梯井道的制作、土建厅门开孔、缓冲器基础浇筑、电梯层门大理石门套、外呼开孔、钢结构井道建设、报建手续（费用甲方自理）、保险费及增值税专票等，均应计入投标报价。 （2）投标书中要有报价一览表及详细的报价清单； (3) 所投标书须有评标索引表； （4）对报价电梯的优劣进行必要说明。 (5)安装单位需出示在重庆市场近3年的安装业绩（重点），并对本项目安装质量、节点、服务做出承诺。 二、招标方的主要技术要求： 主曳引机采用交流变压变频调速，门机变频调速，要有五方通话以及电子监控功能，采用永磁同步无齿轮曳引机，要求各投标单位必须在投标书中公布整机价格（附主要配置单价、品牌、产地）。电梯装饰及土建上的尺寸具体见第三章技术要求。 三、投标文件的答疑与修改： 投标人如对招标书有疑问可在收到招标文件后3日内以书面形式送达招标人，招标人将以书面形式在收到书面文件3日内通知所有投标人。 四、投标电梯的保修期： 1、投标电梯的免费保修期整机壹年，主机、主板、钢丝绳、主要部件质保期为叁年。 2、免费保修期内所有材料、人工费均由投标单位负责。 3、要求维保方必须在接到维修电话后30分钟赶到现场，处理维修问题。要求小的故障必须当场解决，稍微复杂的问题当天解决，复杂问题必须在第二天解决好。 4、要求在投标书中报出质保期满后的维保费以及优惠条件。（人工费、材料费、抢修时间、付款办法及操作人员培训）。 五、关于预留洞口及安装配合： 投标方中标后应根据现场、施工图及本产品需要设计出预留洞口及安装施工图，并经校方、设计方同意后才能实施。在电梯进场时招标方应提供必要的仓库和场地条件，协助提供施工用水用电，招标方负责联系协调，井道的检修照明由投标方自己负责。另外投标方需提供安装施工时的防护措施。 |
| 9 | 技术 要求 | 一、技术要求： 1、所有电梯的设计、制造及安装调试均须符合中华人民共和国国家标准GB7588-2003，安装调试以重庆市特种设备质量安全检测中心验收合格为准。 2、电梯配有完备的安全装置和故障应急处理措施，且必须全面符合GB7588-2003标准，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。 3、制造电梯的所有零部件和材料都必须达到相应的技术标准，且应是全新的，未曾使用过的。投标人能够长期提供充足的零部件，有完善的后续服务保障，维修及时。 4、全电脑网络化控制VVVF电梯产品。 5、电梯技术指标 （1）工作情况：投标人提供的产品及服务须满足技术先进、质量优良、供货及时、服务周到的总体要求，并运转顺利、正常、可靠。可靠性、电梯技术指标要求符合有关标准。 操作方法：并联控制系统中的每一台电梯应均能转换成独立运行控制。 （2）平层精度：≤±5MM； （3）基本参数：无机房乘客电梯6层6站6门一台、8层7站7门一台 （4）速度：1.75M/S （5）载重1050kg （6）装潢要求：电梯轿厢为发纹不锈钢加后壁中间一块镜面不锈钢轿厢，所有的层门均为发纹不锈钢， （7）轿厢面板及显示器：发纹不锈钢面板，按钮为发纹不锈钢轻触型，显示器为显示。 （8）电梯前室召唤按钮及显示器：发纹不锈钢面板，按钮为发纹不锈钢轻触型，显示器为显示 （9）电梯前室及轿厢内显示：轿厢行驶运行方向及位置。 （10）地坎和地面：地坎采用硬质铝合金，地板采用大理石地板。 （11）该电梯具备刷卡乘梯功能。 （12）电梯开门尺寸：900*2100（mm） （13）轿厢尺寸：1600*1400（mm） |
| 10 | 投标 资料 | 投标资料一式三份（正本一份，副本两份）。投标文件须附如下证件或证件复印件： （1）中华人民共和国工商营业执照； （2）投标人法人授权书（被授权人身份证带现场备查）； （3）投标电梯的安装、维修单位的资质证书（复印件）； （4）本地区销售业绩； （5）投标产品生产企业ISO9001质量认证证书、OHSAS18001安全认证、ISO14000环境认证（复印件）； （6）投标电梯生产厂商为本招标项目开具的专项授权书（原件）。 |
| 11 | 装订 要求 | 投标文件应装订成册，正本、副本均应用白纸条分别密封，注明项目名称、投标单位、地址、“正本”、“副本”字样。封口处须密封并由法人（法人授权代表）签字，且加盖企业公章。 |
| 12 | 必备条件 | 一、投标报价部 满足以下所有要求的，有效的投标报价中的最低价为中标单位。 二、技术部分 1、品牌梯型：参与本次投标品牌电梯梯型只接受成熟稳定的中高端商务梯型投标，不接收各品牌的经济梯型投标及其它品牌投标。如中标后经采购人核实为经济梯型的，则有权取消中标资格，投标品牌必须为以下品牌梯型；(三菱：ELENESSA型；日立：HGE型；OTIS：Gen2 comfort型；通力：S Mini型；蒂森克虏伯电梯（TE-Eoluton1）型；迅达5500型。 2、主要部件配置： 1）曳引机：采用原厂原品牌生产产品； 2）控制主板(控制器)：采用原厂原品牌生产； 3）变频器（调速器）：采用原厂原品牌生产产品； 4）编码器：采用原厂原品牌生产产品； 5）门机、门锁：采用原厂原品牌生产产品； 6）限速器：采用原厂原品牌生产产品； 7）安全钳：采用原厂原品牌生产产品； - 缓冲器：采用原厂原品牌生产产品； 9）光幕：采用≥150束 10）控制柜：无机房电梯控制柜全部装在井道内壁； 11）制造企业具有有效的ISO9001，OHSAS18001，ISO14001体系认证证书； 12）投标人的钢结构施工方案、安装及维保方案。方案包括工期计划、人员配备和专业水平等、维保方案（质保期内和质保期外）、包括响应时间、服务团队人员数量和专业水平介绍等由评委会对其方案的优劣程度进行横向比较评分。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金为中标合同金额的5%，领取中标通知书时缴现金，履约保证金工程竣工验收合格后10日内一次性退还（不计息）。 |
| 15 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 16 | 结算审计 | 结算原则： 按照13清单计价原则，根据2008年《重庆市建筑工程计价定额》、2008年《重庆市安装工程计价定额》以及2008年《重庆市建设工程费用定额》以及相关配套文件计算。其中：人工工日单价按2018年4月《重庆市工程造价信息》公布的九龙坡区人工信息价计算。材料价格参考施工有效期内的《重庆市工程造价信息》并结合九龙坡区市场行情进行结算。 |
| 17 | 付款方式 | 各投标单位自行拟定付款方式。付款方式将作为评标定标的参考依据。 |
| 18 | 其他 | 1、本工程为总价包干，无论发生任何原因均不作调整。 2、由投标人自行踏勘现场，自行考虑施工条件、弃渣外运、购买建筑工程一切保险等内容，招标人除中标价外不支付其它任何费用。 3、投标人需自行下载招标文件等内容并自行实地了解相关情况，否则都将被视为全部知晓本工程招标的所有过程和全部事宜。 |

# 第二章  货物需求一览表及技术规格、标准和要求

本技术规格、性能等为基本要求，投标人可在此基础上进行提高。若投标人的电梯产品有新结构和改进，可以在投标文件中提出，新结构和改进电梯的功能和技术要求必须优于招标技术条件和GB要求。

- 一、货物需求一览表

| 序号 | 电梯编号 | 台数 | 额定载重（kg） | 额定速度(m/s) | 轿厢尺寸 （宽×深） | 开门尺寸 （宽×高） | 停站楼层 | 层/站/门 | 电梯机房 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本部校区 | 1 | 1050kg | 1.75m/s | 1600mm*1400mm | 900mm*2100mm | 每层停站 | 6层6站6门 | 无 | 乘客电梯 |
| 2 | 成功校区 | 1 | 1050kg | 1.75m/s | 1600mm*1400mm | 900mm*2100mm | 每层停站 | 8层7站7门 | 无 | 乘客电梯 |

- 二、招标电梯主要配置技术规格及参数要求

电梯主要技术数据表

| 电梯编号： | L1，L2 |
| --- | --- |
| 井道类型 | 钢结构井道 |
| ★电梯机房： | 无机房电梯 |
| ★载 重 量： | 1050kg |
| ★额定速度： | L1-L2≥1.75m/s |
| 电梯数量 | 2台 |
| 电梯停层 | L1为6层6站6门，L2为8层7站7门 |
| 驱动控制系统 | 交流变频变压调速 |
| 操作方式： | 单梯 |
| 传动方式： | 永磁同步（PM）无齿传动 |
| 控制方式： | 电脑模块化电行通讯控制 |
| 门机系统： | VVVF变频变压 |
| 门机马达 | 永磁同步（PM）马达 |
| 轿壁装饰： | 304发纹不锈钢 |
| 轿 门： | 304发纹不锈钢 |
| 轿 顶： | 豪华吊顶，LED照明 |
| 轿厢地板： | 大理石地板 |
| 轿厢地坎： | 硬质铝合金 |
| 轿厢尺寸：（宽×深） | 1600mm*1400mm |
| 开门方式： | 自动中分门 |
| 开门尺寸：（宽×高） | 900mm*2100mm |
| 操 纵 箱： | 圆形金属按钮，红色点阵式LED显示位置及运行方向，面板为304发纹不锈钢。 |
| 外 呼 盒： | 圆形金属按钮，红色点阵式LED显示位置及运行方向，面板为304发纹不锈钢。 |
| 厅门门套 | 304发纹不锈钢小门套 |
| 厅门装潢： | 304发纹不锈钢 |
| 轿厢排风 | 电梯专用横流式风扇 |

三、电梯基本功能配置一览表

（符号“○”表示应为必备的功能和配置）

| 序号 | 功能配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满员自动通过 | ○ |
| 2 | 电梯受阻失速保护 | ○ |
| 3 | 轿内指令微动按钮 | ○ |
| 4 | 轿厢微机异常处理 | ○ |
| 5 | 轿内反向指令消除 | ○ |
| 6 | 轿内通风装置自动关闭 | ○ |
| 7 | 轿内照明自动关闭 | ○ |
| 8 | 关门保护 | ○ |
| 9 | 连续服务 | ○ |
| 10 | 关门力矩控制 | ○ |
| 11 | 轿内运行方向指示 | ○ |
| 12 | 层站运行方向指示 | ○ |
| 13 | 换向重开门 | ○ |
| 14 | 门负载检测 | ○ |
| 15 | 门传感器自诊断 | ○ |
| 16 | 开门受阻控制 | ○ |
| 17 | 门速自适应控制 | ○ |
| 18 | 即时关门 | ○ |
| 19 | 轿内误指令自动消除 | ○ |
| 20 | 轿内误指令人工消除(轿内按 | ○ |
| 21 | 消防返回 | ○ |
| 22 | 层站召唤自动登记 | ○ |
| 23 | 群控后备运行 | ○ |
| 24 | 检修操作 | ○ |
| 25 | 层站微机异常处理 | ○ |
| 26 | 层站运行控制开关 | ○ |
| 27 | 独立运行 | ○ |
| 28 | 多方通话装置 | ○ |
| 29 | 称重启动 | ○ |
| 30 | 光幕门探测器 | ○ |
| 31 | 响铃强制关门 | ○ |
| 32 | 电梯不启动报警 | ○ |
| 33 | 次层停靠 | ○ |
| 34 | 超载报警 | ○ |
| 35 | 带召唤按钮层站位置显示 | ○ |
| 36 | 上电再平层 | ○ |
| 37 | 重复关门 | ○ |
| 38 | 本层再开门 | ○ |
| 39 | 安全停靠 | ○ |
| 40 | 停层开门 | ○ |
| 41 | 动态分散待机 | ○ |
| 42 | 语音引导系统 | ○ |
| 43 | 司机服务 | ○ |
| 44 | 停电应急平层 | ○ |
| 45 | 轿内超载指示 | ○ |

第三章：投标文件格式

一、 投标函

重庆育才成功学校：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）询价招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	元（¥    	）的投标总报价。按合同约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	   元（¥ 	 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照询价招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成相关工作。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的                （投标人名称）的在下面签字的                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的                （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标项目为                   （项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

投标人公章

授权代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位公章）

四、投标报价（含开标一览表）

投标报价表

| 投标人全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总价（元） | 工期（天） |
| 重庆育才中学办公楼增加电梯工程 | 小写： |  |
| 投标总报价（大写）： 元 |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年     月     日

有关说明：

1、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

2、开标一览表必须在相应位置加盖企业公章，并由法人或法人授权代表签字，否则作无效投标处理。

- 企业营业执照及资质证书复印件