重庆双福育才中学校除锈刷漆工程招标书

- 招标范围：重庆双福育才中学校初中部教学铁栏杆、教室门、消防栓及篮球架除锈刷漆工程。

2．工程要求

（1）工期：根据本项目的发展计划，本工程合同工期为 30 日历天，自发包人通知的中标单位的日期起记。

（2）要求：严格按照基面打磨→阴角清理→防污保护→涂抹底漆→底漆细磨→喷涂面漆→成品保护→环境清理的流程施工。

先对大面进行打磨除油、除锈，将基面的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净，露出基层原色；然后对阴角、死角人工清理、补灰，封闭基面；

在涂抹底漆前，在地面铺设彩条布、临墙面架设彩条布围挡，防止涂抹和喷涂时污染地面、墙面；底漆选择红色纳米耐候环保底漆，根据现场需求，用水作为稀料，充分搅拌，保持色泽均匀，其粘度、稠度应保证涂装时不流坠，不显刷纹方可；涂刷过程中，也应不断搅和，与上述工艺要求相同；在底漆油膜固化后，用细砂打磨一次，消除涂抹底漆出现的少量流坠和刷纹，确保见面光滑、平整；面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆，用水兑制合适粘度、稠度，确保喷涂时不流坠，不显刷纹，并使用前应充分搅拌，保持色泽均匀；面漆在使用过程中应不断搅和，涂刷的方法和方向与上述工艺相同；喷涂施工时，应调整好喷嘴口径、喷涂压力，喷枪胶管能自由拉伸到作业区域，空气压缩机气压应在0.4～0.7N/mm2；喷涂时应保持好喷嘴与涂层的距离，一般喷枪与作业面距离应在100mm左右，喷枪与钢结构基面角度应该保持垂直，或喷嘴略为上倾为宜；栏杆喷漆后24h之内为养护阶段，应加以临时围护隔离，防止踏踩、碰蹭，损伤涂层；栏杆喷漆后，在4h之内如遇有下雨时，应加以覆盖，防止水气影响涂层的附着力；喷漆后的栏杆勿接触酸类液体，防止咬伤涂层；在成品保护期结束后，组织人员清扫和清理施工现场，恢复原有清洁状态。

3．承包方式

本工程为交钥匙工程。本次采用开办费及综合单价包干，单价包干是指：除非另有说明，任何项目单价或整项费用均为包干性质，即已包括人工费、材料费、机械费、工具费、检测试验费、管理费、施工措施费、保险、利润、国家及地方政府税收及收费、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生变化，在限定的工期内完成施工项目及至整项专业工程，并达到合同规定的质量标准。各投标人须自行勘察施工现场，充分了解综合单价要求的施工内容，一旦中标后，综合单价不予调整，其综合单价（包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、措施费、利润、税金等费用）为在以工程要求的方式除锈刷漆1平方米（展开面积）的价格，本工程所有材料均为乙供。

4．质量及安全

除油、除锈工艺应该按照国家现行有关标准和规定进行施工，基面没有任何的杂质和毛刺；施工过程中不应该出现任何的误涂、漏涂现象；同时涂层应没有任何的脱皮和返锈现象；护栏涂装后的处理检查，要保证涂刷的油漆颜色一致，没有气泡，色泽鲜亮； 涂装漆膜的实际厚度要跟工程要求的标准保持一致。

乙方负责对施工人员进行安全教育，且按国家的相关法规执行施工，采取必要的安全防护措施，保证工地施工安全，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担；如给甲方或第三人造成经济损失，由乙方全额赔偿。

5.工程结算

此次报价为综合单价方式报价，工程量以最后实际测量为准。最终结算时以实际工程量*综合单价为单项工程的结算价。

6.交回的投标文件应包括：

- 投标承诺函

- 法人代表人身份证、授权委托书（含联系方式）

- 廉政投标承诺书

- 营业执照及资质证明

- 有效期内的企业安全生产许可证

7.投标截止时间：

请投标单位务必在2018年6月5日 前将投标书送至 重庆双福育才中学总务处（综合楼510室）  联系电话：85576510，13883806701 ，逾期恕不接受。

- 付款方式：

- 本工程无任何预付款。

- 工程竣工验收达到合同约定的质量标准且结算完成后，支付至结算造价的95％，其余5％作为保修金。保修金待保修期满后返还，保修金不计息。质保期参考相关行业的国家三包政策。

10．投标注意事项

（1）投标文件须以信袋密封并加以标记，按投标邀请函中要求的时间和地点送回。逾期交回的标函将不被接纳。

（2）招标文件不能作未经授权的改动，若有此等改动，投标可能不获考虑。

（3）投标人应自行检查招标文件的页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，须立即通知招标人予以更正。

（4）若投标人对招标文件中任何项目的含义有不明之处，须立即通知招标人，以便在回标截止日之前能够向所有投标人解释。

（5）招标文件中任何项目的错漏若本应可按上述方法予以更正而未能更正，导致投标人投标错误的责任，招标人不会承担。

（6）在整个招投标期间，招标人及其授权代表有权对招标文件的内容进行修改、增补、删减、解释，并可向投标人发出进一步的书面指令，投标人必须依令执行，不得异议。

所有符合上述条件作出的对招标文件的修改、增补、删减、解释等文件将构成今后具法律约束力的合同文件的一部分。

（7）投标人须按招标文件的要求报价。投标文件中若有与招标文件不符的要求，可能不获接纳。如有任何其他建议，可在回标时另外列明该等建议及对工期、标价的影响。

（8）招标文件中任何项目若未填报价款，则履行该项目的所有费用视作已包括在其他已填报价款的项目单价或价款内。

（9）所有报价项目均应列明数量和单价。投标人若将数个项目以一个总额标价，可能被要求将每项单价分别表示。

（10）投标人填报的各项目综合单价均视为在在招标文件规定的条件和投标人承诺的条件下的包干价，包括但不限于：人工费、材料费、机械费、开办费、为完成该项目所需的临时工程费、检测费、各类半成品、成品保护措施费、施工管理费、工程、材料、施工人员保险、所有人工的劳动保护及养老保险费、各种税金、国家和地方规定的任何收费、利润等，不因市场价格涨落和汇率变动而调整。

（11）若投标人在交回标函后发觉有错误，可以用书面更正。只要书面更正在截止回标前交回，便可被接纳。否则招标人不予认可。

（12）若审核标函时发现投标人的报价有算术错误或遗漏或重复，投标总价亦不会因此而调整。如投标人要求调整投标总价时，招标人有权宣布该标函作废。

（13）招标人在审核标函时若发现有严重错误，认为可能使投标人蒙受损失时，会将错误通知投标人要求他确定是否维持原投标。若投标人要求更正，其投标可能丧失获考虑的机会。

（14）招标人对投标人参加本次投标及随后可能的议标活动所发生的费用或支出不负任何责任。

（15）所有投标文件（书面及电子版）均不退还，对未中标单位，招标人有权不作任何解释。

11．废标条件

投标单位必须按本招标文件的要求编制投标书，对有下列情形之一的投标书即告作废：

恶意竞标、围标、串标；

投标文件未密封；

投标函及报价书未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的；

企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章；

投标书逾期送达的；

投标文件内容不全的或未按招标文件的要求编制；

- 投标函

致：重庆双福育才中学

1．我方己仔细研究了重庆双福育才中学校除锈刷漆工程招标文件的全部内容，经考察项目现场、复核招标文件和工程量清单、控制价并研究上述工程其他招标资料后，愿意以人民币（大写）__________元/平方米（￥_______/平方米）的综合单价报价（展开面积，包干价），工期_________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到标书标准。

2．我方承诺完全响应重庆双福育才中学校除锈刷漆工程招标文件中关于质量、工期、合同条款、发包价格、付款方式等一切内容。

3．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

（5）我方承诺所提供的材料、采取的制造及安装工艺符合招标文件、施工图纸、工程量清单及相关规范的要求。

（6）我方承诺按照招标文件及施工图纸的要求提供售后维护服务。

（7）我方承诺工程完工后提供完整的竣工图纸、结算清单及相关工程资料。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）____________________

法定代表人或授权委托人：（签字）__________________

地址：__________________________________________

联系人：_______________    联系电话：_________________________

年    月   日

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：______________________

单位性质：____________    地址：_____________________

姓名：______________   性别：_______年龄______  职务：______系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年   月    日

（三）授权委托书

本人（姓名）____________系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）______________为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：____________。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）      身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）      身份证号码：

年    月    日

（四）廉政投标承诺书

致：重庆双福育才中学

为积极配合贵单位进行的重庆双福育才中学校除锈刷漆工程的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违绩问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招标投标法》等相关规定以及有关廉政要求，特向贵单位承诺如下事项。

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉洁建设制度。

2、不使用不正当手段防碍、排挤其他投标单位或串通投标。

3、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

4、不以任何方式向参与招标、评标工作的有关人员、招标单位及其工作员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加、高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

5、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

6、不向招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

7、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

8、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向监察部门举报。

9、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格、列入凤阳县招标采购管理局不良记录及其他任何形式的处罚。

承诺单位：（公章）

法定代表人签字：

年    月     日

（五）企业法人营业执照副本；

（六）企业资质证书副本；

（七）企业安全生产许可证。